建设项目环境影响报告表

（送审稿）

项目名称：     林芝市巴宜区西萨贸易建设项目

建设单位：     林芝市巴宜区西萨贸易有限公司

编制日期：二零二一年一月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境简况	8

环境质量状况	15

评价适用标准	20

建设项目工程分析	26

项目主要污染物产生及预计排放情况	44

环境影响分析	46

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	68

结论与建议	70

- 建设项目基本情况                                     (表一)

| 项目名称 | 林芝市巴宜区西萨贸易建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 林芝市巴宜区西萨贸易有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 罗芬 |  | 联 系 人 | 罗芬 |  |
| 通讯地址 | 西藏林芝市巴宜区八一镇巴吉村 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13659593777 | 传 真 | / | 邮政编码 | 860000 |
| 建设地点 | 林芝市巴宜区建筑构件产业园 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  | 行业类别 及代码 | C3039 其他建筑材料制造 |  |
| 占地面积 （平方米） | 8165.64 |  | 绿化面积 （平方米） | 818.0 |  |
| 总投资 （万元） | 200 | 其中环保投资（万元） | 15.5 | 环保投占总投资比例 | 7.75% |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投产 日期 | 2021年6月 |  |
| 项目内容及规模 - 项目由来 随着现代住房建设的发展和人民对居住环境的日益关注，在建筑工程中使用量大、面积广的混凝土、滑石粉、腻子粉也正在为适应新的发展而革新。在混凝土中加入粉煤灰等活性矿物掺合料，不仅可以解决工业废渣的再利用问题，有利于环境保护，还能够节约资源、降低能耗，同时还能够改善混凝土的工作性，提高抗压强度和耐久性能。 因此，林芝市巴宜区西萨贸易有限公司投资200万元，在林芝市巴宜区建筑构件产业园建设“林芝市巴宜区西萨贸易建设项目”（以下简称“本项目”）。根据本项目立项备案表（2021-540402-30-03-000032），项目建设内容为：项目总占地面积8165.64亩，新建建筑面积1532.97m2，其中钢结构厂房1287.52m2，办公楼（1F）建筑面积236.47m2，门卫室9m2。本项目建设规模为新建年产粉煤灰10万吨、滑石粉1万吨、腻子粉1万吨生产线一条。 为预测评估本项目实施对环境质量带来的变化和可能产生的不利影响，为环保部门提供决策依据。根据《中华人民共和国环境保护法》、《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》(2017年10月1日实施)、《中华人民共和国环境影响评价法》的要求，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2021年版）的相关规定，本项目属于“二十七、非金属矿物制品业”大类“56、砖瓦、石材等建筑材料制造”中的其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站），需编制环境影响评价报告表。为此，林芝市巴宜区西萨贸易有限公司委托西藏云海环保技术服务有限公司进行本项目环境影响报告表的编制工作。我公司接受委托后，立即开展了详细现场踏勘和资料收集，分析项目的环境现状和可能造成的环境影响，依照相关技术导则要求编制完成了《林芝市巴宜区西萨贸易建设项目环境影响报告表》，待审批后作为环保主管部门环境管理及项目开展环保设计工作的依据资料之一。 二、建设项目基本情况 项目名称：林芝市巴宜区西萨贸易建设项目 项目总投资：200万元 建设单位：林芝市巴宜区西萨贸易有限公司 建设地点：林芝市巴宜区建筑构件产业园 建设性质：新建 三、项目建设内容及规模 本项目总占地面积8165.64m2（包括后期预留用地），新建建筑面积1532.97m2，其中钢结构厂房1287.52m2，办公楼（1F）建筑面积236.47m2，门卫室9m2，并建设相应的储运工程、公用工程、环保工程等组成。 项目组成及主要环境问题见下表。 表1-1 项目组成及主要环境问题表 项目名称; 建设内容及规模; 环境影响. 施工期; 运营期. 主体工程; 生产车间; 生产车间位于项目东北侧，为一层钢结构厂房，高8.75m，建筑面积1287.52m2，地面水泥硬化，内部设置一条粉煤灰、滑石粉、腻子粉生产线和原料堆场（原料堆场位于生产车间东侧）。虽然粉煤灰、滑石粉、腻子粉原料及产品粒径不同，但生产工艺相同，粉磨机可根据不同的产品设置不同的粒径大小，故共用一套生产线。; 施工扬尘 车辆尾气 施工废水 施工噪声 建筑垃圾 生活污水 生活垃圾 水土流失 景观影响; 粉尘、噪声. 储运工程; 原料堆场; 原料堆场位于封闭式生产厂房内，各种物料分区域堆存，分别设置粉煤灰、滑石粉及腻子粉原料堆场，各堆场顶部均设置喷雾式降尘设备，其中：①粉煤灰原料：设置1个原灰堆场、1个米石堆场、1个细砂堆场；②滑石粉原料：设置1个滑石堆场（滑石粒径为2mm）；③腻子粉原料：设置1个重钙堆场，1个滑石粉堆场，1个可在分散胶粉堆场，1个灰钙堆场。; 粉尘、噪声. 粉煤灰成品筒仓; 2个，直径为6m，高度为18m，位于生产车间西侧，粉煤灰成品筒仓顶部自带脉冲式布袋除尘装置（除尘效率99.9%），用于处理筒仓呼吸粉尘。; 粉尘. 滑石粉成品筒仓; 1个，直径为5m，高度为18m，位于生产车间西侧，粉煤灰成品筒仓顶部自带脉冲式布袋除尘装置（除尘效率99.9%），用于处理筒仓呼吸粉尘。; 粉尘. 腻子粉成品筒仓; 1个，直径为5m，高度为18m，位于生产车间西侧，粉煤灰成品筒仓顶部自带脉冲式布袋除尘装置（除尘效率99.9%），用于处理筒仓呼吸粉尘。; 粉尘. 运输; 场内 运输; 厂区内物料及成品的运输采用叉车、载机、行吊等形式进行运输和物料搬运；各生产环节之间半成品采用传送带运输。; 汽车尾气. 场外 运输; 产品及物料的场外运输采用大型汽车进行运输。. 辅助工程; 围墙; 于厂区用地边界新建1.8m高围墙，采用砖混结构。; /. 大门; 设置铁艺大门两套套，位于厂区西北侧和南侧。; /. 公用工程; 供水系统; 生活用水及生产用水由园区供水管网供给，园区水厂建成前，由建设单位在厂区内打井供水。; /. 排水系统; 园区污水处理厂建成运营前，生活污水经化粪池收集后，定期清掏，外运施肥；园区污水处理厂建成运营后，生活污水经化粪池收集后，通过园区污水管网排放至园区污水处理厂，经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，出水通过长约2.3km管道引至下游八一镇第三大桥处尼洋河Ⅲ类水域段排放。; 废水. 供配电系统; 由园区电网提供；; /. 办公生活区; 办公楼; 本项目新建办公楼1栋，位于项目东南侧，1F，框架结构，建筑面积为236.47m2；; 生活废水、生活垃圾. 环保工程; 废水治理工程; 化粪池; 地埋式，规格为6m³（2m×1.5m×2m）。用于收集生活污水。; 生活 污水. 废气治理; 生产厂房采用封闭措施；生产车间内东侧各堆场顶部均设置喷雾式降尘设备；粉煤灰成品筒仓、滑石粉成品筒仓及腻子粉成品筒仓粉尘在筒仓顶部各配1套设置的脉冲布袋除尘器处理；粉磨过程粉尘采用1台除尘效率为99.5%袋式除尘器+15m排气筒处理处置；各原料传送带采取封闭措施，输送落料口设置为漏斗状，降低落料高度；厂区内运输车辆严格限制行车速度；加强厂区道路的清洁和洒水降尘工作，同时应指派专人对进出场车辆轮胎进行冲洗；食堂油烟经油烟净化装置处理后由屋顶排放。; 废气. 噪声; 厂房隔音、基础减振、距离衰减、绿化阻隔。; 噪声. 固废 处理; 生活垃圾：在厂区使用垃圾桶收集，定期清运；除尘器收集的粉尘回用至不同的原料中进行生产。; 固废. 绿化; 设计厂区绿化面积818.0m2，绿化率10.02%。厂区围墙内除硬化区域外的空地，选择当地易成活的树种进行绿化，避免造成生物入侵。; /. 四、产品方案 根据建设单位提供的资料，本项目建成后每年产粉煤灰10万吨、滑石粉1万吨、腻子粉1万吨、 表1-2 产品规格一览表 名称; 年产量; 备注. 粉煤灰; 10万吨/年; 用于砖及混凝土等产品的制造. 滑石粉; 1万吨/年; 用于建筑材料. 腻子粉; 1万吨/年; 用于建筑材料. 产品质量标准： 项目建成后，年产Ⅰ级灰、Ⅱ级灰共10万吨，具体生产规模视市场需求而定，所产粉煤灰满足《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》（GB/T 1596-2017）中的技术要求，详见下表1-3。 表1-3 粉煤灰技术要求 项目; 技术要求. Ⅰ级灰; Ⅱ级灰. 细度（45 um方孔筛筛余）/%; ≦12; ≦30. 需水量比/%; ≦95; ≦105. 烧失量（Loss）/%; ≦5.0; ≦8.0. 含水量/%; ≦1.0. 三氧化硫（SO3）质量分数/%; ≦3.0. 游离氧化钙（f-CaO）质量分数/%; ≦1.0. 二氧化硅（SiO2）、三氧化二铝（Al2O3）和三氧化一铁（Fe2O3）总质量分数/%; ≥70.0. 密度/（g/m3）; ≦2.6. 五、主要原辅材料 原辅材料消耗及能源使用情况见下表。 - 表1-4 主要原辅材料及能耗情况一览表 项目; 产品; 名称; 耗量（单位）; 来 源; 备 注. 主 （辅） 料; 粉煤灰; 原灰; 40000t/a; 外购; 采购于手续合法的原料供应厂商. 细砂; 30000t/a. 米石; 30000t/a. 滑石粉; 滑石（粒径约2mm）; 10003t/a. 腻子粉; 重钙; 3643 t/a. 灰钙; 1957t/a. 可再分散胶粉; 762t/a. 滑石粉; 3643t/a; 项目区自产; /. 能源; 电; 自行控制; 园区电网; /. 水; 营运期用水; 682.51m³/d; 园区管网; 园区水厂建成前自打井取水. 原辅材料的理化性质如下： 滑石：是一种有特点的非金属矿物，莫氏硬度为1，是世界上最软的矿物，分子式为Mg3Si4O10（OH）2，化学名称为水合偏硅酸镁，单斜晶系。纯滑石的理论组成：63.47%SiO2，31.68%MgO，4.75%H2O，滑石的化学性质不活泼，不溶于弱酸、弱碱和水，而溶于多种有机溶剂，具有绝热、绝缘的特性。矿物集合体通常呈片状或致密块状，颜色呈白色、灰色、粉色、黑色等。纯滑石由油脂光泽、滑腻感。 重钙：外观为白色粉末，五毒、无味、无臭、分散性号；惰性大，不易化学反应，热稳定性好，在400℃以下不会分解，几乎不溶于水，不溶于乙醇。 可再分散胶粉：可再分散性胶粉产品为水溶性可再分散粉末，含水率为2%-3%，主要成分为过硫酸铵、无机高温胶、合成树脂、高分子活性胶等的共聚物。由于可再分散胶粉具有高粘结能力和独特的性能，具有极突出的防水性能，粘结强度好，增加砂浆的弹性并有较长之开放时间，赋予砂浆优良的耐碱性，改善砂浆的粘附性/粘合性、抗折强度可塑性、耐磨性能和施工性外，在柔性抗裂砂浆中更具有较强的柔韧性。 灰钙：以CaCO3为主要成分的天然优质石灰石，经高温煅烧后成为生石灰（CaO）后，再经精选，部分消化，主要成分是Ca（OH）2。然后再通过高速风选锤式粉碎机粉碎而成的，其表观洁白细腻。 有上述可知，本项目生产过程中使用的原料均为无毒、性质稳定的物料。 六、设备清单 本项目主要生产设备清单见下表。 表1-5 本项目生产线设备清单一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量. 1; 雷蒙磨粉机; 6R4528; 1台. 2; 喂料电振机; DZ3; 1台. 3; 螺旋输送机; LXSS-273; 1台. 4; 提升机; NE-100; 1台. 5; 粉煤灰成品筒仓; Φ6×18; 2台. 6; 滑石粉成品筒仓; Φ5×18; 1台. 7; 腻子粉成品筒仓; Φ5×18; 1台. 七、项目主要技术经济指标 项目主要技术经济指标见下表； - 表1-6 项目技术经济指标一览表 序号; 投资项目; 单位; 规模. 1; 总投资; 万元; 200. 2; 环保投资; 万元; 15.5. 3; 厂区占地面积; m2; 8165.64. 4; 建筑面积; m2; 1532.97. 5; 绿化面积; m2; 818.0. 6; 生产规模; 粉煤灰; 万t; 10. 滑石粉; 万t; 1. 腻子粉; 万t; 1. 7; 劳动定员; 人; 20. 8; 年工作天数; 天; 300. 9; 日工作时间; 小时; 8. 八、劳动定员、工作制度及运营年限 本项目定员20人，在项目区食宿。项目工作制度为每天8小时工作制，年工作约300天。 九、公用及辅助工程 1、给排水 给水：项目供水依托园区供水管网，根据现场调查情况，园区水厂及供水管网正在建设中，园区水厂建成前，由建设单位在厂区内打井供水。后续建设计划预留供水管网接口，待园区供水系统建成后可将园区供水接入项目区。 排水：园区污水处理厂建成运营前，生活污水经化粪池收集后，定期清掏，外运施肥，不外排；化粪池预留污水管网接口，园区污水处理厂建成运营后，生活污水经化粪池收集后，通过园区污水管网排放至园区污水处理厂，经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，出水通过长约2.3km管道引至下游八一镇第三大桥处尼洋河Ⅲ类水域段排放。 2、供电 项目用电来自园区电网。 十、建设进度情况 根据建设单位介绍，项目预计于2021年4月份开始正式施工建设，2021年6月底完成工程建设，进度表如下： - 表1-7 项目施工进度表 序号; 月份 施工内容; 2021. 1-2; 3; 4; 5; 6. 1; 前期准备工作. 2; 施工准备、场地平整. 3; 土建施工. 4; 设备安装. 5; 竣工验收. |
| - 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目建设性质属新建项目，根据现场踏勘，场址区不存在原有的环境问题。 |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境简况                           (表二)

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 林芝市（原林芝地区）位于西藏高原东南部，地处雅鲁藏布江中下游，地理坐标：东经92°09′~98°18′，北纬27°33′~30°40′。东部和北部分别与昌都、那曲地区相邻，西部和西南部分别与拉萨市、山南市相接，南部与印度、缅甸两国接壤。林芝市政府驻林芝市八一镇，位于尼洋河畔，是林芝市政治经济文化中心，距拉萨市406公里。 巴宜区位于林芝市的中西部，雅鲁藏布江北岸、尼洋河下游，东邻墨脱县，南接米林县，西部和西北部与工布江达县交界，北部和东北部与波密县相通。平均海拔3000m，川藏公路318国道和306省道横贯全区，距首府拉萨400公里，距西南中心城市成都1700公里。 项目建设地点位于林芝市巴宜区建筑构件产业园，项目地理位置详见附图1。 - 区域地质条件 （1）地形地貌 林芝市境内地形地貌发展多样，海拔高低悬殊，北为念青唐古拉山脉，南为喜马拉雅山脉东端，东有横断山脉，西是冈底斯山余脉，平均海拔 4000m 以上，最高峰南迦巴瓦峰高 7781m，是典型的高山峡谷地带，境内群山耸立，峡谷纵横。 巴宜区位于藏东雅鲁藏布江中游地带，地势险峻，间有河谷平地；相对高差2200m-4700m 之间，全县平均海拔 3000m，最高峰（加拉白垒峰）海拔 7294m；深切割的高山中山地貌与河谷阶地地貌是全区最主要的地貌单元。 - 地质 地质构造： 巴宜区在大地构造上位于青藏滇缅印尼“歹”字型构造颈部。区域断裂及褶皱构造十分发育，并以断裂构造为主，主构造线方向为东西向。发育的地质构造主要有三条近东西向大断裂通过，倾向北东，倾角 65-82，属重力滑覆构造，断折构造群落，形成于喜马拉雅晚期，同时有褶皱构造发育。本区域属“青南藏东川西高原区”，南部为横断山脉，总趋势为西境内高山环绕，峡谷相间，主要自然区域分为：高原大陆区、高山峡谷过渡区、高山峡谷区。 新构造运动： 自新生代早期开始，林芝市随新生的西藏陆块在喜马拉雅构造运动的持续作用下，以惊人的速度上升，并发生了规模宏大的断裂活动，形成了一系列的断块山地和断陷谷底，并普遍发生区域变质作用。伴随断裂活动的同时，还发生了强烈的酸性岩浆侵入活动。自新构造活动开始以来，区内地壳活动形式主要表现为随青藏高原整体、大幅度、阶段性隆升，地壳在新构造运动中，除周期性处于不稳定状态外，一般居于次稳定状态。尼洋河河谷是这一地区地壳表部由于隆升速率不同在地壳隆升过程中而形成的一条近南北向断陷谷底。第四纪以来，尼洋河断陷谷地随青藏高原隆升而进入强烈的新构造运动时期，存在明显的差异升降运动。地壳总的运动形式为垂向大幅度隆升，且在隆升过程中具有差异性、阶段性和不均匀性等特点，这一地区河谷各级阶地的阶宽、阶高差异明显既是该特点在地形地貌上的明显反映。 三、地震 林芝市巴宜区位于雅鲁藏布江构造带的影响范围，地处察隅—墨脱地震带西侧，地震活动较频繁。巴宜区及其附近无震中分布，但受邻区地震活动影响明显。根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010中附录A及《中国地震动参数区划图》GB18306-2015，该区地震设防基本烈度为VIII度，地震动峰值加速度为0.20g，地震动反应谱特征周期为0.45s。 四、气候及气象 西藏林芝地区处于低纬度高原气候区，受印度洋湿润气候的影响，雨量充沛，气候变化无常，垂直分带显著。夏季山顶冰雪映辉，山下百花飘香，有“一山有四季，十里不同天”的特点。据林芝地区气象局近年来的气象资料，年平均气温9.1℃，最高气温30.3℃，平均最高气温17.0℃，最低气温-6.2℃，平均最低气温5.5℃，5月中旬～10月中旬为雨季，雨季降水量430.7mm，旱季降水量44.9mm。初霜期10月下旬，终霜期为次年4月下旬。林芝雨量充沛，年无霜期为175天，年日照时数为2022小时，年降水量为654mm；据林芝地区林芝镇气象资料，林芝镇季节性冻土最大冻深为0.13m。 五、水文 林芝市境内有尼洋河、雅鲁藏布江、扎木河等6大水系，河流100余条，集 水面积9232km2。雅鲁藏布江水系最大，集水面积6832km2， 占总集水面积74%；尼洋河水系565km2，扎木河水系1835km2，分别占总集水面积的6%和20%。地表水总量24.63×108m3，人均占有量4056m3。 雅鲁藏布江从朗县进入林芝市，在米林县迎面遇上喜马拉雅山脉阻挡，被迫折流北上，绕南迦巴瓦峰作奇特的马蹄形回转，在墨脱县境内向南奔泻而下，经印度注入印度洋。这种北高南底的走势，东南低处正好面向印度洋开了一个大缺口，顺江而上的印度洋暖流与北方寒流在念青唐古拉山脉东段一带回合驻留，造成了林芝市的热带、亚热带、温带、及寒带气候并存的多种气候带，形成了这里奇特的雪山和森林的世界。雅鲁藏布大峡谷段江河流速高达16m/s，流量达4425m3/s。 尼洋河为雅鲁藏布江的一级支流，发源于念青唐古拉山南麓的错木梁拉，在巴宜区则拉附近注入雅鲁藏布江。林芝市巴宜区境内的尼洋河河谷多宽缓，河床多汊道、边滩、心滩发育，河流的多年平均流量约550m3/s，最大过境洪峰流量约3800m3/s。 六、自然资源 1、水利资源 西藏是全国水利资源较丰富的省区之一，而林芝市的水利资源又占全西藏的70%以上，被联合国列为21世纪十大超级工程的雅鲁藏布江大拐弯电站，装机容量可达6×107kw以上，是三峡电站的三倍。林芝市位于雅鲁藏布江的中下游，且受印度洋暖湿气温的影响，降水充沛，河网密布，其河网密度是全区最大的地区之一，全市水域面积7858km2，水利资源蕴藏量约为8.225×107kw。除此之外，据西藏水利部门勘测，林芝市可建3.0×105kw以上电站的地方有十多处，建3.0×105kw以下电站的地方有上百处，加之雪山众多，河流落差大，枯水期短，具有兴建水库的理想条件。 2、矿产资源 林芝已发现的矿产资源主要有铬、铁、锡、水晶、砂金、硫1000多种，具有开采价值的主要有铬、金、铜、铁、锑、铅、锌、锰、云母、水晶、玉石、大理石等。 3、动植物资源 林芝市由于其特殊的地理环境和气候带，受青藏高原层层山系的阻障，中高纬度冷空气绝少侵入到滇西和藏东南，使该地温暖湿润、环境优越，成为第四纪冰期中生物的“避难所”，保存了大量古老树种。这种地形与暖湿气流配合形成独特的局地小生境，有利于当地物种的分化和变异。具有热带、亚热带、寒温带和湿润、半湿润气候带的各种深林植被，是世界生物多样性最典型地区。林芝市 是我国乃至世界山地生物多样性最丰富的地区之一。是世界自然基金（WWF）所确定的世界200个生物多样性需重点保护的生物地理区域之一。素有“生物基 因库”、“动植物王国”之称。 林芝市共有林地面积约2.64×109m2，森林覆盖率46.09%，森林蓄积量8.82×108m3，占西藏自治区森林蓄积量的42.32%，占全国的7.5%。特别是该地区的森林多数处于未受破坏或较少受破坏的森林生态系统中，维持着良好的生态平衡。 据不完全统计，林芝市境内有维管束植物3758种，苔藓植物512种，其中，国家重点保护植物5种，分别为巨柏、金荞麦、山莨菪、虫草、松口蘑。 林芝市已发现和证实的哺乳类动物68种，国家I级、II级保护兽类27种，包括熊类、豹、雪豹、白唇鹿、林麝、褐（黑）麝等。根据文献资料，林芝地区共记录有鸟类379种，隶属于20目61科175属，其中国家I级重点保护鸟类4种，分别为主胡兀鹫、金雕、四川雉鹑和黑颈鹤，国家II级重点保护鸟类25种，包括鹗、黑鸢、高山兀鹫、秃鹫、松雀鹰、雀鹰、苍鹰、藏雪鸡等；爬行动物25种；两栖动物19种；昆虫2000余种。 4、旅游资源 林芝市旅游资源十分丰富，雪山、冰峰、湖泊、江河、寺庙、原始森林等自然和人文资源比比皆是，那独具风格的门巴、珞巴、登人、夏尔巴人及工布藏民族民俗风情更是魅力无穷，回味悠长。目前已勘明的旅游资源共有8大景区40个景点。8大景区分别是雅鲁藏布大峡谷、巴松错景区、巴宜区景区、色季拉山鲁朗景区、喇嘛岭景区、娘蒲景区、易贡湖景区。8大景区包括了地文景观类、水域景观类、生物景观类、古迹及遗址类、休闲求知健身类和购物类。其中朗县列山古墓群、墨脱藤网桥、玉荣增摩崖石刻被列为自治区级文物保护单位；波密岗乡、察隅慈巴沟、林芝巴结巨柏为自治区保护点；另有面积91.68万公顷的雅鲁藏布大峡谷国家级自然保护区。 林芝、米林、工布江达三县将建立一个全国最大的生态保护区。巴松湖为国家4A及风景区、雅鲁藏布大峡谷、色季拉鲁朗景区有望成为著名“国家级风景区”和“世界自然遗产”。近年来形成了徒步、自驾车、攀岩、漂流、观光等多种形式的科考、探险、生态、民俗、文化为主题的旅游活动，旅游业必将成为林芝市最具发展后劲的支柱产业。 七、多布水电站 多布水电站位于西藏自治区林芝市八一镇和更章乡境内，是尼洋河综合治理与保护规划开发的第一座水电站。坝址位于八一镇多布村，管理区位于本项目南侧边界，下游距林芝地区行署八一镇28km，318国道从左岸通过，交通十分便利。坝址控制流域面积15734km2，多年平均流量483m3/s，水库正常蓄水位3076m，总库容8500m3，为日调节水库。电站装机容量12万千瓦，年利用小时4217小时，设计年发电量5.06亿千瓦时。 八、林芝市巴宜区建筑构件产业园规划简介 林芝市巴宜区产业构件园规划区位于林芝市巴宜区西北侧公众村境内，西靠尼洋河，东临G318，距离中心城区约10km，对外交通便利。《林芝市巴宜区建筑构件产业园控制性详细规划环境影响报告书》已于2018年12月28日取得林芝市生态环境局的审查意见，文号：林环发【2018】173号（详见附件6）。 （1）规范范围 本次规划范围西以尼洋河为界，向东延伸约1.7km，北以G318为界，向南延伸0.5km，整个规划区均位于巴宜区公众村境内。 （2）功能定位 打造林芝地区乃至西藏自治区最具竞争力的都市型产业基地；具有吸引力、生态化、高品质的和谐示范性工业园。 （3）规划规模 规划范围总用地面积约95.98hm2，其中城镇建设用地88.53 hm2，农林用地7.45 hm2。规划控制人口规模为0.50万人。 （4）规划目标 近期发展目标：以规划区中部0.30km2用地建设为引擎，构建规划区基础设施建设主体骨架，既为后续发展和产业升级奠定基础，又为后期入园企业做好示范引领作用。 远期发展目标：经过5-10年左右的时间，规划区建设用地规模达到0.9598km2，将巴宜区建筑构件产业园建设成巴宜区乃至林芝市建筑构件产品加工的重要生产基地，使之成为林芝市产业结构体系的重要组成部分。 （5）规划时限：2018-2035年。 （6）产业定位及布局 ① 产业定位 规划区主要发展非金属矿物制品业、金属制品业、农牧加工业及废弃资源综合利用业。其中： 非金属矿物制品业：重点发展水泥制造（不包含水泥熟料的生产活动）、水泥制品制造及砖瓦制造。 金属制品业：重点发展钢结构制造。 农牧加工业：重点发展饲料加工。 废弃资源综合利用业：重点发展报废汽车回收拆解。 ② 产业布局 工业片区分布在规划区西侧，其中水泥制造（主要为水泥粉磨站）位于规划区中部，占地面积约22.79hm2，为后续发展和产业升级奠定基础；水泥制品制造及砖瓦制造、钢结构制造分布在规划区西侧，占地面积共计约19.32hm2，为后续入驻企业留足发展空间，将本园区建设成为巴宜区乃至林芝市建筑构件产业的重要生产基地。此外，在规划区西侧还布置有饲料加工，东侧布置有报废汽车回收拆解等产业类型。 园区综合服务中心分布在规划区东侧，主要以完善园区公共服务为主，配置相应的商业和生活区，满足园区员工基本生活需求。辅以仓储物流和一类工业，在提高园区产业效能的基础上，逐步引导带动园区产业结构升级，实现规划战略意图。 （7）规划结构 规划区形成“一核、两廊、三轴、三心、五片”的规划结构。 一核：以规划区东北部入口广场、教育科研、商业服务、市政配套等功能形成的公共服务核心，服务和辐射整个规划区。 两廊：以中部工业用地边界形成两大山、水、城互动生态廊道，构建规划区发展框架。 三轴：以中部及东部步行街形成规划区纵向空间发展轴，以生产生活组团中部次干路形成规划区横向空间发展轴，串联各个功能单元。 三心：以规划区横向空间发展轴为轴线在各个功能单元中部形成三个规模不一、形式多变的景观节点。 五片：规划形成三个工业片区、一个物流科研区及一个商业居住区。 （8）道路交通规划 ① 规划区道路系统规划 依托G318，形成平行于G318的环形主干道，结合两条垂直G318主干道，辐射整个规划区。 以200~300m为单元布置次干道和支路，形成方格网式道路网。规划区内部主干道及次干道为控制性道路，支路为弹性道路，可根据入园企业规模调整支路间距。 ② 交通设施规划 根据辐射半径规划区共设置3处社会停车场，总用地面积约为0.53hm2。分别位于ACI-A-07地块、ACI-C-10地块、ACI-C-13地块，用地面积分别为0.21hm2、0.10 hm2、0.21hm2。 （9）供水工程规划 规划区供水采用分类供水的方式。生产用水在西侧尼洋河设置取水口，并建设生产用水站；由于目前公众村水源地（地表水）供水能力仅供本村423人使用，规模较小，因此生活用水近期采用消毒后的地下水供水，远期项目实施过程中扩建公众村水源地规模和采用单独的给水管接入规划区生活区。供水管网规划沿道路布置成环状。道路沿线布置消火栓，规划区消防给水为低压消防体制。 根据《西藏地区水资源利用分析》（长江科学院院报第27卷第3期，西藏农牧学院工程技术学院，达娃），林芝市地表水资源量为2328.61亿m3，占全西藏自治区的53%；林芝市地下水资源量为304.03亿m3，占全区的31.0%。规划区生产用水1640.10m3/d（54.12万m3/a），占尼洋河可供水量的比例很小，可满足规划区生产用水需要。规划区生活用水1200.15m3/d（38.62万m3/a），占区域地下水资源的比例很小，近期规划区生活用水有保障，远期由公众村水源地供给，届时公众村水源地将实施扩建，供水能力需同时满足规划区远期生活用水需求，届时规划区用水有保障。

- 环境质量状况                                           (表三)

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 一、环境空气质量现状 1、基本污染物环境质量现状 根据《2019年西藏自治区生态环境状况公报》，2019年全区环境空气质量整体保持优良，全区环境空气平均优良天数比例为99.6%。拉萨市平均优良天数比例为99.7%，在全国168个重点城市中排名第1位。其他地（市）环境空气平均优良天数比例分别为：日喀则市98.1%、山南市99.2%、林芝市100%、昌都市100%、那曲市100%、阿里地区100%，在全国337个地级及以上城市环境空气质量排名分别是第13名、第4名、第1名、第15名、第18名、第8名。林芝市巴宜区空气质量优良率为100%，项目位于林芝市巴宜区建筑构件产业园，属于城郊区域，项目区域无重大环境空气污染源，扩散条件较好，区域环境空气主要受道路扬尘的影响，属无组织排放，排放量小并且扩散条件良好。因此，项目区域环境空气质量良好，能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此项目区属于达标区。 2、特征污染物环境质量现状调查 为了解项目所在地环境质量现状，特委托西藏永蓝环保科技有限公司对本项目区域特征污染物环境质量进行了监测。监测的内容和要求见下表。 表3-1 环境空气质量现状监测布点设置 序号; 监测要点; 监测内容及要求. 1; 监测时间; 2020年12月25日~2020年12月31日. 2; 监测点位; 1#：项目所在地中央；2#：项目所在地块下风向处. 3; 监测项目; TSP. 4; 监测时间及频率; 连续监测7天，每天采样监测一次；. 环境空气质量现状监测及评价结果见下表。 表3-2 环境空气质量现状监测结果 单位：mg/m3 点位信息; 检测结果. 采样日期; 采样地点; 监测内容. 2020.12.25; 1#项目所在地中央; TSP; 0.084. 2#项目区下风向; TSP; 0.089. 2020.12.26; 1#项目所在地中央; TSP; 0.0. 5; 2#项目区下风向; TSP; 0.091. 2020.12.27; 1#项目所在地中央; TSP; 0.080. 2#项目区下风向; TSP; 0.088. 2020.12.28; 1#项目所在地中央; TSP; 0.083. 2#项目区下风向; TSP; 0.089. 2020.12.29; 1#项目所; 地中央 TSP; 0.081. 2#项目区下风向; TSP; 0.089. 2020.12.30; 1#项目所在地中央; TSP; 0.082. 2#项目区下风向; TSP; 0.092. 2020.12.31; 1#项目所在地中央; TSP; 0.082. 2#项目区下风向; TSP; 0.090. 评价标准; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012二级标准）; 0.3. 超标率; 0. 超标倍数; 0. 由上表可知：监测期间，项目所在地TSP浓度在监测期间均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。 二、水环境质量 本项目附近地表水为尼洋河，根据《2019年西藏自治区生态环境状况公报》，2019年，全区主要江河、湖泊水质整体保持良好，达到国家规定相应水域的环境质量标准。澜沧江、金沙江、雅鲁藏布江、怒江干流水质达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅱ类标准；拉萨河、年楚河、尼洋河等流经重要城镇的河流水质达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准；发源于珠穆朗玛峰的绒布河水质达到Ⅰ类标准。纳木错、班公错、羊卓雍错水质总体达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅱ类标准；色林错水质达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类。因此，项目区地表水环境质量状况较好。 项目区位于城郊区域，无地下水污染型生产企业。根据《2019年西藏自治区生态环境状况公报》，全区7地（市）行署（政府）所在地城镇20个集中式生活饮用水水源地水质均达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）和《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准要求。因此，项目区地下水水质较好。 三、声环境质量 1、监测点位布设、监测指标、监测时间和频次 监测布点：本次声环境现状监测点共设4 个，位于本项目东、西、南、北四面场界外1米处。 表3-3 声环境监测结果统计分析表 监测类别; 监测点位编号; 监测点位置. 声环境噪声; 1#; 项目地东场界外1m处. 2#; 项目地南场界外1m处. 3#; 项目地西场界外1m处. 4#; 项目地北场界外1m处. 监测指标：等效连续A声级LAeq。 监测时间：连续监测2天，昼夜各监测1次。 3.2 评价方法 将统计整理得到的声环境现状监测结果（LAeq）与评价标准值直接比较，评定拟建项目所在区域声环境质量现状。 3.3 监测结果与评价 噪声现状监测结果见表3-4。 表3-4 声环境监测结果统计分析表 单位：LeqdB（A） 监测项目; 监测日期; 监测点编号; 等效声级[LeqdB（A）]; 标准限值. 监测结果. 昼间; 夜间. 声环境噪声; 2020.12.25; 1#; 49.0; 41.4; 昼间65dB（A） 夜间55dB（A）. 2#; 49.8; 40.7. 3#; 48.9; 40.8. 4#; 50.1; 41.1. 2020.12.26; 1#; 50.2; 41.8. 2#; 50.7; 41.9. 3#; 49.9; 40.2. 4#; 49.5; 40.4. 由表3-4可知，项目所在区域环境噪声检测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3 类标准限值，区域声环境质量状况良好。 四、区域生态环境质量现状 为了解建设项目所在地的生态环境状况，本次评价通过资料收集和现场踏勘，对项目所在区域的生态环境进行现状调查与分析。 - 项目所在区域植被覆盖情况 根据《西藏自治区国土资源厅关于林芝市巴宜区2017年度第二批次村镇建设用地农用地专用及征收土地的批复》（藏国土资复[2018]54号）及现场调查情况，项目占地类型国有建设用地；现状主要为尼洋河北岸的荒滩，基本无植被覆盖。 - 生物多样性 项目占地区域基本无植被覆盖，周边区域植被覆盖率较低，评价范围内未发现国家保护的珍稀树种和古木，无需特别保护的树木。由于目前受人类活动的影响，动物种类和数量均大幅下降，区域内只有少量野生鸟类。

主要环境保护目标 - 建设项目外环境关系 本项目位于西藏自治区林芝市巴宜区八一镇建筑构件园区内，根据现场调查，项目周边现状均为河岸荒滩。项目区域不涉及集中式饮用水水源地保护区。 现状：根据现场调查情况，本项目位于构建园区范围内，项目用地区域及周边均为空地，项目现状外环境关系如下： 北侧：约70m为林芝市兆汇建材公司砖厂（已建成），距离318国道约300m，距离318国道北侧某特殊单位距离约为340m； 东北侧：隔内部道路对面为恒泰工贸钢材加工厂（已建成）； 西侧：紧邻园区道路； 南侧：约100m处为尼洋河； 东侧：紧邻林芝市安元建材有限公司（正在修建）； 园区规划:根据建设单位提供的园区规划平面图，园区各企业入驻完成后，项目外环境关系如下： 北侧：隔内部道路对面为雅江电杆厂； 东北侧：隔内部道路对面为恒泰工贸钢材加工厂（已建成）； 东侧：紧邻林芝市安元建材有限公司（正在修建）； 西侧和南侧：紧邻园区道路； 项目具体外环境关系详细见附图3。根据园区功能定位及项目周边拟建企业性质，项目周边拟建企业无食品、医药制造等环境卫生敏感企业，不会新增环境敏感目标。 二、污染控制目标 1、项目建成后满足当地环境质量要求。 2、控制和减轻因项目运行可能对地表植被和土壤的破坏而造成的水土流失，确保区域生态环境质量不发生明显的恶化。 3、保护工程区域的景观生态体系及其生物资源。 4、确保各类污染物的处理方案满足国家有关规定和当地环境管理要求，不能因工程建设和运行而改变当地地表水的水质。 5、不因工程的运行，而改变工程所在区域的环境功能，确保工程所在区域的环境质量，满足所执行的环境质量标准要求。 三、主要环境保护目标 根据本项目排污特点和内外环境特征，确定环境保护目标如下表所示： 表3-5 主要环境保护目标 环境要素; 保护目标; 方位距离; 规模; 环境功能. 大气环境; 特殊单位; 北侧340m; /; 《环境空气质量标准》(GB3095—2012)二级标准. 声环境; 项目区域; /; /; 《声环境质量标准》（GB3096—2008）3类标准. 地表水环境; 尼洋河; 南侧100m; 大河; 《地表水环境质量标准》（GB3838--2002）Ⅱ类标准. 地下水环境; 项目区地下水; 项目区域 范围内; /; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 生态环境; 植被; 项目周边区域; 严禁破坏用地范围外植被，严禁捕猎野生动物. 动物. 土壤环境; 项目区土壤环境; 项目区域; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）. 表3-6 主要大气环境保护目标 名称; 坐标（GCJ-02坐标，距项目最近边界点）; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 某单位; 94.291513; 29.729483; 单位人员; 环境空气; 二类区; N; 340m.

- 评价适用标准                                           (表四)

| 环 境 质 量 标 准 | 一、地表水环境 区域地表水体主要为尼洋河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838--2002）Ⅱ类水域标准，主要水质因子及浓度限值见表4-1： 表4-1 地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH无量纲 序号; 水质因子; Ⅱ类标准限值（mg/L）; 备注. 1; pH; 6～9; 执行GB3838-2002中Ⅱ类水域标准. 2; COD≤; 15. 3; 氨氮≤; 0.5. 4; TP≤; 0. 1（湖、库0.025）. 5; BOD5≤; 3. 6; 粪大肠菌群≤; 2000个/L. 二、地下水环境 区域地下水执行国家《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水域标准，主要水质因子及浓度限值见表4-2。 表4-2 《地下水质量标准》Ⅲ类标准 （单位：mg/L，pH值和色度无量纲） 序号; 项目; （GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准. 1; pH（无量纲）; 6.5~8.5. 2; 总硬度; ≤450. 3; 溶解性固体; ≤1000. 4; 硫酸盐; ≤250. 5; 氯化物; ≤250. 6; 铁; ≤0.3. 7; 锰; ≤0.1. 8; 耗氧量; ≤3.0. 硝酸盐; ≤20.0. 10; 亚硝酸盐; ≤1.00. 11; 氨氮; ≤0.50. 12; 氟化物; ≤1.0. 13; 汞; ≤0.001. 14; 砷; ≤0.01. 15; 铬（六价）; ≤0.05. 16; 总大肠菌群（个/L）; ≤3.0. 三、大气环境 本项目所在区域大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（公告2018年 第29号）中的二级标准，具体标准限值见表4-3。 表4-3 环境空气质量标准 单位：µg /m3 项目; 指标; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. SO2; 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 四、声环境 项目区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，具体标准值见表4-4。 表4-4 声环境质量标准 单位：dB（A） 标准类别; 昼; 夜间. 3类; 65; 55. 五、土壤环境质量标准： 土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地对应的标准限值，具体标准限值详见表4-5。 表4-5 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目） 序号; 污染物 项目; CAS编号; 筛选值（mg/kg）; 管制值（mg/kg）. 第一类用地; 第二类用地; 第一类用地; 第二类用地. 重金属和无机物. 1; 砷; 7440-38-2; 20①; 60①; 1; 0 140. 2; 镉; 7440-43-9; 20; 65; 47; 172. 3; 铬（六价）; 18540-29-9; 3.0; 5.7; 30; 78. 4; 铜; 7440-50-8; 2000; 18000; 8000; 36000. 5; 铅; 7439-92-1; 400; 800; 800; 2500. 6; 汞; 7439-97-6; 8; 38; 33; 82. 7; 镍; 7440-02-0; 150; 900; 600; 2000. 挥发性有机物. 8; 四氯化碳; 56-23-5; 0.9; 2.8; 9; 36. 9; 氯仿; 67-66-3; 0.3; 0.9; 5; 10. 10; 氯甲烷; 74-87-3; 12; 37; 21; 120. 11; 1,1-二氯乙烷; 75-34-3; 3; 9; 20; 100. 12; 1,2-二氯乙烷; 107-06-2; 0.52; 5; 6; 21. 13; 1,1-二氯乙烯; 75-35-4; 12; 66; 40; 200. 14; 顺-1,2-二氯乙烯; 156-59-2; 66; 596; 200; 200. 15; 反-1,2-二氯乙烯; 156-60-5; 10; 54; 31; 163. 16; 二氯甲烷; 75-09-2; 94; 616; 300; 2000. 17; 1,2-二氯丙烷; 78-87-5; 1; 5; 5; 47. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; 630-20-6; 2.6; 10; 26; 100. 19; 1,1,2,2,-四氯乙烷; 79-34-5; 1.6; 6.8; 14; 50. 20; 四氯乙烯; 127-18-4; 11; 53; 34; 183. 21; 1,1,1-三氯乙烷; 71-55-6; 701; 840; 840; 840. 22; 1,1,2-三氯乙烷; 79-00-5; 0.6; 2.8; 5; 15. 23; 三氯乙烯; 79-01-6; 0.7; 2.8; 7; 20. 24; 1,2,3-三氯丙烷; 96-18-4; 0; 05 0.5; 0.5; 5. 25; 氯乙烯; 75-01-4; 0.12; 0.43; 1.2; 4.3. 26; 苯; 71-43-2; 1; 4; 10; 40. 27; 氯苯; 108-90-7; 68; 270; 200; 1000. 28; 1,2-二氯苯; 95-50-1; 560; 560; 560; 560. 29; 1,4-二氯苯; 106-46-7; 5.6; 20; 56; 200. 30; 乙苯; 100-41-4; 7.2; 28; 72; 280. 31; 苯乙烯; 100-42-5; 1290; 1290; 1290; 1290. 32; 甲苯; 108-88-; 1200; 1200; 1200; 1200. 33; 间二甲苯+ 对二甲苯; 108-38-3,106-42-3; 163; 570; 500; 570. 34; 邻二甲苯; 95-47-6; 222; 640; 640; 640. 半挥发性有机物. 35; 硝基苯; 98-95-3; 34; 76; 190; 760. 36; 苯胺; 62-53-3; 92; 260; 211; 663. 37; 2-氯酚; 95-57--8; 250; 2256; 500; 4500. 38; 苯并[a]蒽; 56-55-3; 5.5; 15; 55; 151. 39; 苯并[a]芘; 50-32-8; 0.55; 1.5; 5.5; 15. 40; 苯并[b]荧蒽; 205-99-2; 5.5; 15; 55; 151. 41; 苯并[k]荧蒽; 207-08-9; 55; 151; 550; 1500. 42; 䓛; 218-01-9; 490; 1293; 4900; 12900. 43; 二苯并[a,h]蒽; 53-70-3; 0.55; 1.5; 5.5; 15. 44; 茚并[1,2,3-cd]芘; 193-39-5; 5.5; 15; 55; 151. 45; 萘; 91-20-3; 25; 70; 255; 700. 注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或低于土壤环境背景值水平的，不纳入污染地块管理。土壤环境背景值可参见附录A。. 五、生态环境质量标准： 生态环境评价以不减少区域内濒危珍稀动植物和不破坏当地生态系统完整性为标准；水土流失评价以不改变土壤侵蚀类型为标准，土壤侵蚀标准执行《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）。 表4-6 土壤侵蚀程度分级指标 程度; 劣地或石质坡地占该地面积％; 现代沟谷（细沟，切沟，冲沟）占该面积％; 植被覆盖度（％）; 地表景观综合特征; 土地生物生产量较侵蚀前下降％. 轻度; <10; <10; 70-50; 斑点状分布的劣地或石质坡地。沟谷切割深度在1m以下，片蚀及细沟发育。零星分布的裸露沙石地表。; 10-30. 中度; 10-30; 10-30; 50-30; 有较大面积分布的劣地或石质坡地。沟谷切割深度在1-3m。较广泛分布的裸露沙石地表。; 30-50. 强度; ≥30; ≥30; ≤30; 密集分布的劣地或石质坡地。沟谷切割深度在3m以上。地表切割破碎。; ≥50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 一、废水 施工期施工废水通过沉淀池收集处理后回用，不外排；园区污水处理厂建成运营前，生活污水经化粪池收集后，定期清掏，外运施肥；园区污水处理厂建成运营后，生活污水经化粪池收集后，通过园区污水管网排放至园区污水处理厂，经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，出水通过长约2.3km管道引至下游八一镇第三大桥处尼洋河III类水域段排放。 项目无生产废水，生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的Ⅲ级标准，具体标准值见表4-7： 表4-7 污水综合排放标准（GB8978-1996） 单位：mg/L，pH无量纲 污; 物 三级标准限值. pH; 6～9（无量纲）. 悬浮物（SS）; ≤400. 五日生化需氧量（BOD5）; ≤300. 化学需氧量（CODcr）; ≤500. 氨氮; /. 二、大气污染物 施工期及运营期产生的无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值标准；运营期生产有组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准；食堂抽烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关限制。标准限值详见下表。 表4-6 《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996） 污染物; 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值 （mg/m3）; 最高允许排放速率. 排气筒高度（m）; 二级. 颗粒物; 120; 周界外浓度最高点; 1.0; 20; 5.9. 表4-11 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度; 2.0mg/m³. 净化设施去除效率（%）; 60; 75; 85. 三、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，标准限值详见下表。 表4-12 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间噪声限值; 夜间噪声限值. 70; 55. 表4-13 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 时段; 昼间; 夜间. 噪声限值; 65; 55. 四、固体废物 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其标准修改单，一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号文）中的相应标准。 |
| 总量控制指标 | 本项目无生产废水产生；园区污水处理厂建成运营前，生活污水经化粪池收集后，定期清掏，外运施肥；园区污水处理厂建成运营后，生活污水经化粪池收集后，通过园区污水管网排放至园区污水处理厂，经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，出水通过长约2.3km管道引至下游八一镇第三大桥处尼洋河Ⅲ类水域段排放。因此，项目不设置废水总量控制指标。 |

- 建设项目工程分析                                   (表五)

一、产业政策符合性分析 本项目建设不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发改委令［2013］第21号，2019修正）限制类和淘汰类项目范围内，为允许建设项目，因此，项目建设符合国家产业政策。 二、规划符合性分析 （1）项目与《林芝市巴宜区建筑构件产业园控制性详细规划》（2018~2035）的符合性分析 《林芝市巴宜区建筑构件产业园控制性详细规划》内产业定位及布局如下： 1）产业定位 规划区主要发展非金属矿物制品业、金属制品业、农牧加工业及废弃资源综合利用业。其中： 非金属矿物制品业：重点发展水泥制造（不包含水泥熟料的生产活动）、水泥制品制造及砖瓦制造。 金属制品业：重点发展钢结构制造。 农牧加工业：重点发展饲料加工。 废弃资源综合利用业：重点发展报废汽车回收拆解。 2）产业布局 工业片区分布在规划区西侧，其中水泥制造（主要为水泥粉磨站）位于规划区中部，占地面积约22.79hm2，为后续发展和产业升级奠定基础；水泥制品制造及砖瓦制造、钢结构制造分布在规划区西侧，占地面积共计约19.32hm2，为后续入驻企业留足发展空间，将本园区建设成为巴宜区乃至林芝市建筑构件产业的重要生产基地。此外，在规划区西侧还布置有饲料加工，东侧布置有报废汽车回收拆解等产业类型。 园区综合服务中心分布在规划区东侧，主要以完善园区公共服务为主，配置相应的商业和生活区，满足园区员工基本生活需求。辅以仓储物流和一类工业，在提高园区产业效能的基础上，逐步引导带动园区产业结构升级，实现规划战略意图。 本项目为粉煤灰、滑石粉及腻子粉生产项目，为园区非金属矿物制品业，位于园区西南侧，位于园区规划区域范围内，因此，本项目符合林芝市巴宜区建筑构件产业园控制性详细规划要求。 （2）项目与规划环评中的负面准入清单符合性分析 《林芝市巴宜区建筑构件产业园控制性详细规划》内环境准入负面清单如下表： 表5-1 环境准入负面清单 分类; 限制类; 禁止类; 依据、标准和参考指标. 非金属矿物制品业; 水泥制造; 60万t/a以下水泥粉磨站; 直径3m以下水泥粉磨设备; 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）. 水泥熟料; 根据国发[2013]41号文，加强对钢铁、平板玻璃、水泥、电解铝、船舶等产能严重过剩行业环评审批监管，严禁建设新增产能项目；根据西藏自治区人民政府2017年《政府工作报告》，西藏自治区严禁“三高”项目（高污染、高耗能、高排放）；根据《西藏自治区建材产业“十三五”发展规划》，原则上不在林芝建设水泥熟料生产线；规划区周边分布有西藏工布自然保护区. 水泥制品制造; 150万m2/年及以下的建筑陶瓷生产线；60万件/年以下的隧道窑卫生陶瓷生产线；3000万m2/年以下的纸面石膏生产线；15万m2/年以下的石膏（空心）砌块生产线、单班2.5万m3/年以下的混凝土小型空心砌块以及单班15万m2/年以下的混凝土铺地砖固定式生产线、5万m3/年以下的人造轻集料（陶粒）生产线；10万m3/年以下的加气混凝土生产线；100万m/年及以下预应力高强混凝土离心桩生产线；预应力钢筒混凝土管（简称PCCP管）生产线：PCCP-L型：年设计生产能力≤50km，PCCP-E型：年设计生产能力≤30km; 100万m2/年以下的建筑陶瓷砖、20万件/年以下低档卫生陶瓷生产； 1000万m2/年以下的纸面石膏生产线；SJ1580-3000双轴、单轴制砖搅拌机；SQP400500-700500双辊破碎机；1000型普通切条机；手工制作墙板生产线；简易移动式砼砌块成型机、附着式振动成型台；单班1万立方米/年以下的混凝土砌块固定式成型机、单班10万m2/年以下的混凝土铺地砖固定式成型机；手工切割加气混凝土生产线、非蒸压养护加气混凝土生产线；非烧结、非蒸压粉煤灰砖生产线；使用非耐碱玻纤或非低碱水泥生产的玻纤增强水泥（GRC）空心条板；S-2型混凝土轨枕; 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）. 砖瓦制造; 3000万标砖/年以下的煤矸石、页岩烧结实心砖生产线; 建筑陶瓷砖成型用的摩擦压砖机；普通挤砖机；100吨以下盘转式压砖机；; 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）. 焙烧工艺; 规划区周边分布有西藏工布自然保护区，禁止燃煤，加上焙烧工艺耗能大，考虑区域资源承载能力，禁止采用焙烧工艺制转. 金属制品业; 钢结构; TQ60、TQ80塔式起重机、QT16、QT20、QT25井架简易塔式起重机; 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）. 废弃资源综合利用业; 报废汽车拆解回收; 年回收拆解能力低于500辆; 《报废汽车回收管理办法》（国务院令第307号）. 其他; /; 禁止燃煤；禁止与园区主导产业环境要求有冲突的项目; 规划区周边分布有西藏工布自然保护区，为保护自然保护区环境空气质量，规划区禁止燃煤. 本项目年产粉煤灰10万t、滑石粉1万吨、腻子粉1万吨，本项目生产线及使用设备不属于《林芝市巴宜区建筑构件产业园控制性详细规划》内环境准入负面清单限制类、禁止类项目。 （3）项目用地规划符合性分析 本项目位于林芝市巴宜区建筑构件产业园，建设单位已和巴宜区扶贫开发创业投资有限责任公司签订土地租赁合同（详见附件），根据《林芝市巴宜区建筑构件产业园控制性详细规划（修编）——土地利用规划图》（见附图）及现场调查情况，项目用地区域位于规划范围内，属于“工业用地”；根据《林芝市巴宜区建筑构件产业园控制性详细规划--产业布局图》，本项目位于园区的“非金属矿物制品业”片区，本项目属于“非金属矿物制品业”类建设项目。 因此，本项目用地符合林芝市巴宜区建筑构件产业园控制性详细规划要求。 （4）园区规划环评审查意见符合性分析 根据《林芝市环保局关于林芝市巴宜区建筑构件产业园控制性详细规划环境影响报告书的审查意见》林环发[2018]173号文件内容，本项目符合园区的规划功能定位和产业定位，本项目属于园区“非金属矿物制品业”。且本项目列于规划环评文件的“规划区拟引入企业”清单中。审查意见文件要求及本项目符合性分析见下表。 表5-2 项目规划环评审查意见符合性分析一览表 序号; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 1; 涉及环境防护距离的新建工业企业或项目，应通过优化选址或调整布局严格控制环境防护距离包络线在工业园区规划范围内，不得超出工业用地边界。; 本项目无需设置环境防护距离。; 符合. 2; 规划区以电、天然气等为能源，禁止使用煤作为原料。; 本项目主要用电作为生产能源，施工期营运期均不使用煤。; 符合. 3; 园区污水处理厂建成之前所有入驻企业不得排放废水。; 本项目在园区污水处理厂建成之前无废水排放。项目无生产废水产生，生活污水化粪池收集处理后定期清掏外运施肥。; 符合. （5）项目依托设置与园区建设时序相接性分析 ①给水依托：项目供水依托园区供水管网，根据现场调查情况，园区水厂及供水管网正在建设中，园区水厂建成前，由建设单位在厂区内打井供水。后续建设计划预留供水管网接口，待园区供水系统建成后可将园区供水接入项目区。 ②排水依托：项目产生的生活污水拟采用化粪池处理后经园区污水管网排入园区污水处理厂处理，根据现场调查情况，园区污水管网及污水处理厂目前处于筹建阶段；根据业主单位意见，在园区污水管网及污水处理厂建成之前，项目产生的生活污水拟采用化粪池处理后定期清掏外运施肥，化粪池预留污水管网接口，待园区污水处理厂及污水管网建成后即可接入。 ③垃圾转运站依托：巴宜区建筑构件产业园建设项目垃圾转运站位于巴宜区建筑构件产业园内东南侧，主要为生活垃圾转运站，生活垃圾转运站建成投入运行前，巴宜区建筑构件产业园内的生活垃圾仍通过原有的各企业自行设置的垃圾收集点收集，交市政环卫部门处置。生活垃圾转运站建成投入运行后，巴宜区建筑构件产业园内产生的生活垃圾首先由设置在各处的市政生活垃圾收集点收集，然后又园区环卫人员将各处市政生活垃圾收集点的生活垃圾集中收集进入本项目生活垃圾转运站，压缩处理后定期通过垃圾转运车转运至林芝市巴宜区生活垃圾填埋场。 ④交通依托：项目区依托园区内部道路与318国道向接通，根据现场调查情况，园区内部道路目前虽未完全完工；但通过已修好的部分园区内部道路可接通至本项目区，不影响本项目的正常通行。 综上所述，本项目属于建筑材料制造类建设项目，项目建设符合林芝市巴宜区建筑构件产业园控制性详细规划要求。 （4）与《西藏自治区人民政府关于印发大气污染防治行动计划实施细则》符合性分析 根据《西藏自治区人民政府关于印发大气污染防治行动计划实施细则》（2014年）的通知第二大条、8小条“全面整治燃煤锅炉。到2015年底，全区燃煤锅炉或其他燃烧设施要安装脱硫和除尘设施。到2017年底，重点区域全面淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下燃煤锅炉。鼓励现有燃煤锅炉实施煤改气、煤改电”；本项目不涉及使用锅炉。因此，本项目与《西藏自治区人民政府关于印发大气污染防治行动计划实施细则》（2014年）相符合。 综上所述，本项目的建设符合《西藏自治区人民政府关于印发大气污染防治行动计划实施细则》相关要求。 三、项目选址合理性分析 本项目选址合理性从以下方面进行分析： （1）项目位于林芝市巴宜区建筑构件产业园，根据《林芝市环保局关于林芝市巴宜区建筑构件产业园控制性详细规划环境影响报告书的审查意见》林环发[2018]173号文件内容，本项目符合园区的规划功能定位和产业定位，本项目属于园区“非金属矿物制品业”。 （2）根据该地区空气环境功能区划分，项目区域属于环境空气质量二类功能区；项目所处尼洋河段水体功能属Ⅱ类水域；声环境属于3类功能区。根据现场调查，项目区环境容量较大，大气扩散条件良好，区域环境质量良好，满足相应功能区划要求。 经过对运营期环境影响分析，本项目主要污染因子为粉尘及噪声，对粉尘和噪声进行有效治理后，本项目对周边环境影响较小，不改变环境功能区类别。 （3）项目选址处不涉及学校、医院等特殊环境敏感点，故在落实评价提出的各项环保措施后，对周边环境影响很小，可认为项目建设无环境制约性因素；且规划建设的园区道路可从318国道接通至本项目区，交通条件较好；项目区距离周边敏感点较远，项目生产活动产生的粉尘、噪声等经过本评价提出的各项环保措施后基本不会对其造成影响。 （4）项目原料及成品运输利用园区道路，园区道路接通至318国道，项目产品与原料运输基本沿园区道路和318国道进行，会对沿线村庄产生一定的扬尘及噪声影响，由于项目原料及成品运输均为间歇进行，在合理选择运输时间后，其对住户的影响较小，在可接受范围内。 根据上述分析并结合项目外环境关系，项目周围无制约本项目建设的因素，评价认为项目选址基本合理。 四、环境保护合理性分析 （1）根据区域环境质量现状分析，项目区空气环境质量较好，水域环境主要为尼洋河，水环境质量现状良好，项目区域声环境质量属于3类区，区域环境质量良好，有较大的环境容量。 （2）园区污水处理厂建成运营前，生活污水经化粪池收集后，定期清掏，外运施肥；园区污水处理厂建成运营后，生活污水经化粪池收集后，通过园区污水管网排放至园区污水处理厂，经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，出水通过长约2.3km管道引至下游八一镇第三大桥处尼洋河Ⅲ类水域段排放。因此，本项目不会对尼洋河水质造成影响。 （3）原料堆场设置于封闭式的生产厂房内，堆场扬尘较小，不会对周边大气环境造成影响。 （4）项目运营时，机械噪声较大，生产设备采取减振降噪措施，以及全封闭式厂房建筑的阻隔，衰减后对敏感点的影响很小。 经过对建设项目环境影响分析，本项目对可能的污染事故进行有效控制，从环境保护角度而言，项目对环境的保护是合理的。 五、工程布置合理性分析 （1）由项目区整体布局可知，生产车间设置于北侧（将各类原料堆场设置在封闭式生产厂房的东侧；西侧设置粉煤灰、滑石粉、腻子粉生产线及4个成品筒仓）；项目内部道路根据生产厂房位置及厂区原始条件布置，可保证原、辅材料及成品便利的运输条件，同时可以满足消防需要。 （2）本项目化粪池位于生活办公区的东南侧，设置为地埋式，可减小化粪池异味对办公生活区的影响。 （3）项目内部分区明确。项目主要产尘、产噪环节（包括：生产线及原料堆场等）均布置在封闭式的生产厂房内部，生产厂房位于项目区北侧；生活办公区位于项目东南侧；成品筒仓位于生产厂房东侧。根据现场外环境调查情况可知，敏感点位于项目区北侧（且距离较远，约340m），同时项目厂界新建围墙，可最大程度减小扬尘和噪声对周边敏感点的影响。 本项目总平面布置详图见附图。 综上所述，评价认为从环保和生产便捷性的角度而言，项目平面布置较为合理。 六、工艺流程及产污环节（图示） （1）施工期： 施工期施工工艺及产污流程见下图： 场地平整 基础工程 主体工程 安装工程 工程验收 扬尘、噪声 扬尘、噪声 扬尘、噪声 噪声 机械废气 建筑垃圾、废水 图5-1 项目施工期工艺流程及产污环节图 施工期主要污染产生的环节为以下几个方面： A、在施工建设中，各种建筑施工机械在运转中产生噪声，其噪声强度与施工设备的种类及施工队伍的管理等有关； B、建筑材料堆场、挖填方等引起的扬尘将使周围空气中的TSP浓度升高； C、建筑施工中还会产生一定量的污水，如管理或处理不当，将对项目所在地周围环境造成一定的污染； D、机械设备运行会产生机械废气。 （2）营运期工艺流程及产污见下图： 原材料 库房 料仓 粉尘、噪声 自动下料研磨系统（自动分选） 螺旋输送 提升机 成品筒仓 粉尘 收尘系统 粉尘、噪声 重力开关 重力开关 收尘系统 重力开关 图5-2 项目营运期生产工艺流程及产污环节图 工艺简介： 本项目粉煤灰、腻子粉及滑石粉生产工艺相同，粉磨机可根据不同的产品设置不同的粒径大小，故共用一套生产线。 （1）原料输送与储存 外购的原料通过汽车运输至项目生产厂房原料库房。 （2）提升与粉磨 原料经喂料机喂入皮带输送机，再经皮带输送机输送至磨粉机，磨粉机进行粉磨。粉磨后出料粉尘经1台布袋除尘器除尘后，经1根15m高的排气筒排放。 （3）产品储存与卸料 经过粉磨后的产品经提升机提升，输送至成品筒仓储存，储存筒仓仓底设罐车衡，采用气力卸料系统输送至罐车内外运。 七、土石方平衡分析 根据现场调查情况，项目建设区域地势平坦，无需大规模挖方、填方工作。项目场地平整工作较为简单，仅在厂区范围内挖高填低，夯实基础即可，不产生弃方、借方。 项目沉淀池、排水管道、建筑基础开挖挖方量较小，共计约300m³，可在场地夯实阶段铺垫与厂区内地势较低处。因此，本项目施工期不产生弃方，无需设置弃渣场等临时占地设施。 八、水量平衡分析 （1）施工期水量平衡分析： 本项目施工期用水采用现自打井取水，施工人员不在厂区食宿，不产生生活污水。施工用水约为6m3/d，其中混凝土养护和拌料用水约为4.5m3/d，全部蒸发消耗，不产生废水。设备清洗用水量约为1.5m3/d，废水产生系数按0.8计，则清洗废水量约为1.2m3/d，经施工场地设置的沉淀池处理后上清液回用于施工环节。 则施工期用水量为6m3/d，其中新鲜水4.8m³/d，沉淀池回用水1.2m³/d；施工期水量平衡图见图5-3： 图5-3 项目施工期水量平衡图（单位：m3/d 消耗4.5 消耗0.3 新鲜水 4.8 混凝土养护用水4.5 设备清洗用水1.5 沉淀池 回用1.2 ） （2）营运期水量平衡分析 项目供水依托园区供水管网，根据现场调查情况，园区水厂及供水管网正在建设中，园区水厂建成前，由建设单位在厂区内打井供水。后续建设计划预留供水管网接口，待园区供水系统建成后可将园区供水接入项目区。项目生产过程中不加水，各产品只是粒径不同，因此生产设备无需清洗；项目磨粉机风路是循环的，除鼓风机至研磨室为正压外，其余管路内气流均在负压下流动，车间内卫生条件较好，因此车间地面不需清洗。故本项目废水主要为员工产生的生活污水。 营运期劳动定员20人，在项目区食宿，根据本项目实际情况，参考《西藏自治区用水定额》（2019年修订版），用水量以0.09m3/d·人计，则生活用水量为1.8m3/d，生活污水产生系数按0.8计算，则生活污水约为1.44m3/d。 损耗0.36 污水厂运行前 生活用水 化粪池 新鲜水1.8 1.44 1.44 外运施肥 进入园区污水管网 污水厂运行后 图5-4 项目营运期水量平衡图（单位：m3/d） 九、运营期物料平衡 根据本项目产品方案，项目年产10万吨粉煤灰、1万吨滑石粉及1万吨腻子粉。项目运营期物料平衡见下表、下图： 表5-3 项目生产物料平衡表 输入; 输出. 名称; 输入量（t/a）; 名称; 输出量 （t/a）; 去向. 原灰; 40036.4; 粉煤灰; 100000; 外售. 细砂; 30000; 滑石粉; 10000; 外售. 米石; 30000; 腻子粉; 10000; 外售. 滑石; 10003; 粉尘; 0.34; 大气环境. 重钙; 3643; 除尘器收集尘; 44.06; 回用于生产. 灰钙; 1957. 可再分散胶粉; 762. 滑石粉; 3643. 合计; 120044.4; 合计; 120044.4; /. 项目物料平衡情况见图5-5。 粉煤灰、腻子粉及滑石粉生产线 40036.4 原灰 30000 细砂 产品（粉煤灰） 30000 米石 100000 10003 产品（滑石粉） 10000 滑石 3643 产品（腻子粉） 1957 灰钙 10000 重钙 0.34 外排粉尘 可再分散胶粉 762 除尘器收集尘 滑石粉 3643 44.06 图5-5 项目物料平衡图（单位t/a）

主要污染工序及源强分析 一、施工期 1、施工期废水 本项目施工期用水主要为施工环节用水，施工人员不在厂区食宿，不产生生活废水。施工用水量约为6m3/d，其中混凝土养护和拌料用水约为4.5m3/d，全部蒸发消耗，不产生废水。设备清洗用水量约为1.5m3/d，废水产生系数按0.8计，则清洗废水量约为1.2m3/d，经沉淀池处理后上清液回用于施工环节。施工期产生的废水回用于施工环节，不外排。 2、施工期废气 施工期废气污染物主要为施工扬尘、机械废气。 （1）施工扬尘 施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为动力起尘和风力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。 ①动力扬尘：道路扬尘是沿路环境空气污染的主要污染因子。扬尘来自以下各过程：A、运输车辆、施工机械尾气中的气溶胶、行驶过程中的轮胎尘、车体或货物附着尘等；B、土石方的挖掘、水泥和砂、灰等原料装卸、堆放时随风飘扬的尘土；C、施工中汽车行驶在建设道路时，大多在无铺装的临时路面上，是道路施工的主要尘源。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上。 ②风力扬尘：施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘，由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 （2）机械废气 施工机械的废气和运输车辆尾气，因施工区废气扩散条件良好，施工过程中产生的尾气，仅短时对区域环境空气有一定影响，不会造成污染性影响。 3、施工期固体废物 施工期固体废弃物主要为施工人员生活垃圾和施工过程产生的建筑垃圾。 生活垃圾：项目施工高峰期施工人员数量约20人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则施工期生活垃圾产生量约为10kg/d。施工期产生的生活垃圾在厂区内采用袋装收集后集中清运至附近的生活垃圾处置点。 建筑垃圾：本项目总建筑弃渣量约为30.66t（建筑面积每100m2弃渣量按2t计），对建筑垃圾实行分类收集，废钢筋、废铁丝、包装箱等分类回收外售给废品收购站处置，散落的砂浆、碎混凝土块等收集后运至住建部门指定地点进行妥善处置，禁止随意丢弃。 4、施工期噪声 工程施工噪声来源包括：工程开挖、混凝土工程、构（建）筑物砌筑、场地清理和修理等使用施工机械的固定声源噪声和施工运输车辆的流动声源噪声。经建筑工程施工工地的噪声强度类比调查分析，确定拟建工程的噪声影响主要来自于施工现场的固定声源噪声，部分施工设备噪声源强见下表： 表5-4 主要施工机械噪声源强表 单位：dB（A） 产噪设备; 距声源1米处声级值. 推土机; 75. 吊车、升降机; 75. 运输车辆; 70. 5．施工期生态环境影响 地表植被破坏：根据现场调查情况，本项目占地区域现状为荒地，占地面积8165.64m2，占地区内现状为砂石裸露地面，遇大风天气，扬尘较大，项目施工结束后，扬尘问题可得到一定程度的改善。 施工期施工场地安排在项目用地范围内，内设沉淀池、机械停放场、堆场等；禁止新增临时占地，避免对周边生态环境的破坏。 二、营运期污染源强分析 1、废水 本项目营运期废水主要为生活污水。 根据水量平衡分析，本项目营运期劳动定员20人，在项目区食宿，生活污水产生系数按0.8计算，则生活污水约为1.44m3/d。 生活污水主要污染物为CODcr、BOD5、氨氮、SS，其中CODcr浓度为300mg/L，BOD5浓度为150mg/L，氨氮浓度为30mg/L，SS浓度为120mg/L，产生量分别为0.432kg/d、0.216kg/d、0.0432kg/d、0.1728kg/d，生活污水通过化粪池（6m3）收集处理后，园区污水处理厂运营前定期清掏外运施肥，不外排；园区污水处理厂运营后，通过园区污水管网排放至园区污水处理厂。 2、大气污染源 本项目大气污染物主要来源有生产粉尘（主要为成品筒仓气力粉尘、投料、研磨粉尘等）、运输扬尘、堆场扬尘、运输汽车尾气、食堂油烟等。 （1）生产粉尘 ①粉料筒仓粉尘 粉料通过输送车与进灰管连通后通过气送槽进入筒仓，粉料在输送至筒仓时，需排出仓内的空气以形成正压利丁物料输送，在通过筒仓顶部的呼吸孔排空气的时候会带走部分粉料。此过程有粉尘产生。 本项目在生产车间旁共设置4个筒仓，用于存储粉煤灰、滑石粉及腻子粉成品（粉煤灰仓2个，腻子粉仓1个、滑石粉仓1个）。本项目粉料从输送车内通过管道以负压吸入料斗，再以压缩空气（正压）通过管道吹入相应筒仓，整个过程在封闭的管道中完成。倒料时筒仓顶部呼吸孔将排放一定的粉尘。 根据《空气污染排放和控制手册》（美国环境保护局编著，张良壁等译，中国环境科学出版社）中的“十、混凝土配料”推荐的混凝土配料工艺潜在的逸散排放因子的排放等级，并出于保守考虑，选取0.12kg/t物料核算粉煤灰、滑石粉及腻子粉通过气泵进入筒仓过程中仓顶粉尘产生量。 粉煤灰：年生产粉煤灰10万t/a，粉尘产生量为12t/a。本项目设置2个粉煤灰筒仓，筒仓平均倒料时间为1h/d，300h/a。 滑石粉：年生产滑石粉1万t/a，粉尘产生量为1.2t/a。本项目设置1个滑石粉筒仓，筒仓平均倒料时间为1h/d，300h/a。 腻子粉：年生产腻子粉1万t/a，粉尘产生量为1.2t/a。本项目设置1个腻子粉筒仓，筒仓平均倒料时间为1h/d，300h/a。 本项目粉煤灰筒仓、滑石粉筒仓及腻子粉筒仓层顶部各设置1个脉冲式布袋除尘器（除尘器设计风量为5000m³/h，除尘器处理效率为99.9%，项目进料及出料时间按照1h/d，年工作300天），粉煤灰筒仓、滑石粉筒仓及腻子粉筒仓气力粉尘经筒仓顶配套的脉冲除尘器（共4套）处理后通过筒顶呼吸孔排放（排放高度约18m）。 ②原料粉磨、进料过程产生的粉尘 本项目原料粉磨、进料过程产生的粉尘参照《散逸性工业粉尘控制技术，1989》，粉尘产生系数为0.25kg/t-原料，每年原料加工为12万t，则原料粉磨等过程粉尘产生量为30t/a。由于磨粉机均位于车间内，因此，在磨粉机上方设置1个集气罩+一台脉冲式布袋除尘器，该除尘设备配备1台5000m3/h的引风机，磨粉机进出料口产生的粉尘经集气罩收集后，由引风机抽至除尘器进行净化处理，处理后的废气经一根15m高排气筒排放，各集气罩集气效率均按95%计，除尘效率按99.9%计。 则粉料筒仓气力粉尘和原料粉磨过程产生的粉尘产生量级排放量见下表所示。 表5-5 粉尘产生及排放情况一览表 污染物; 产尘位置; 除尘设施; 总风量 m³/h; 产生量t/a; 除尘效率; 排放量t/a; 排放速率kg/h. 粉煤灰筒仓呼气力粉尘; 粉煤灰成品筒仓（2个）; 脉冲式布袋除尘器; 10000; 12; 99.9%; 0.012; 0.04. 滑石粉筒仓呼气力粉尘; 滑石粉成品筒仓（1个）; 脉冲式布袋除尘器; 5000; 1.2; 99.9%; 0.0012; 0.004. 腻子粉筒仓呼气力粉尘; 腻子粉成品筒仓（1个）; 脉冲式布袋除尘器; 5000; 1.2; 99.9%; 0.0012; 0.004. 原料粉磨、进料过程产生的粉尘; 原料粉磨、进料过程; 集气罩+脉冲式布袋除尘器; 5000; 28.5; 99.9%; 0.0285; 0.095. 表5-6 原料粉磨、进料过程粉尘无组织排放情况一览表 污染物; 产尘位置; 产生量t/a; 除尘设施; 排放量t/a; 排放速率kg/h. 原料粉磨、进料过程产生的粉尘; 原料粉磨、进料过程; 1.5; 洒水降尘，除尘效率按80%计; 0.3; 0.125. 由于筒仓及原料粉磨、进料过程排气口之间相邻，距离小于排气口高度之和，故可等效为一个排气口，4个筒仓排放高度约18m，原料粉磨、进料过程排气筒排放高度约15m，故经核实，等效排气筒排放高度约28m。粉尘经除尘器处理后其等效排放浓度为1.716mg/m3，排放速率为0.143kg/h（0.0429t/a），满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定限值要求。 ③传送、计量、投料环节粉尘 本项目生产所需的粉状材料从输送、计量、投料等方式均为封闭式，运输过程中采用的输送机及提升机，严格控制进出料量，且输送速度较小，因此输送过程中产生粉尘基本可忽略不计。 （2）运输车辆动力起尘 运输扬尘主要是车辆经过带起的扬尘，运输线路上的起尘量按上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式估算： Qy=0.123（V/5）·（M/6.8）0.85·（P/0.5）0.72 Qt=Qy·L·C 式中：Qy——交通运输起尘量，kg/km·辆； Qt——运输途中起尘量，kg/a； V——车辆行驶速度，km/h，满载10km/h，空车20km/h； P——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，0.05kg/m2； M——车辆重量，t/辆，运输车辆按空车自重17.5t，满载后总重37.5t，载重20t计； L——运输距离，0.02km； C——1辆汽车运输次数。 经计算得满载状态下扬尘排放量约为0.3kg/km·辆，空车状态下扬尘排放量约为0.2kg/km·辆。 本项目运输量为240000t/a（原辅料+成品），场内运输道路长约30m，考虑运输车辆的往返（满载运输，空车返回），计算得项目运输扬尘产生总量为188.52kg/a。 营运期通过对道路进行清洁和洒水降尘，同时对进出场车辆轮胎进行冲洗，道路运输控尘效率可达80%，则道路扬尘排放量约为37.704kg/a，排放速率约为0.0618kg/h（排放时间按照6h/d计，年工作300天）。 表5-7 运输车辆动力起尘无组织排放情况一览表 污染物; 产尘位置; 产生量t/a; 除尘设施; 排放量t/a; 排放速率kg/h. 运输车辆动力起尘; 厂区道路; 0.18852; 对道路进行清洁和洒水降尘; 0.037704; 0.0209. （3）堆场扬尘 本项目物料堆场设置于封闭式的生产厂房内部，堆场受自然风力起尘的可能性较小；堆场上方设置有防尘布，故堆场扬尘产生量很小；堆场扰动时，应对扰动部分进行洒水抑尘，则卸料过程粉尘排放量较小，对大气环境影响较小。 （4）汽车尾气 运输车辆工作过程中会产生燃油废气，主要污染物为SO2、NOx等，其特点是排放量小，且属于间断性无组织排放，加之场地开阔，扩散条件良好，通过自然稀释后污染物浓度可控制在较低水平。 （6）食堂油烟 项目管理用房内设置员工食堂，用餐人数约20人，食堂食用油耗系数按4kg/100人·d，则本项目食堂耗油量共计0.8kg/d，烹饪过程中的挥发损失约为2%，即油烟产生量为0.016kg/d（4.8kg/a）。 项目食堂规模较小，灶风量按2000m3/h计算，灶头每天使用时间按4h计算，则排风量为8000m3/d，则项目食堂油烟产生浓度为2.0mg/m3，食堂已安装净化效率不低于60%的油烟净化装置，则油烟经处理后排放浓度为0.8mg/m3，排放量为0.0064kg/d（1.92kg/a），则油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3限制要求，油烟经处理后由屋顶排放。 3、噪声源 噪声主要来源于机械设备产生的噪声，根据类比分析，声源强度在70-85dB（A）之间。所用设备噪声级见表5-8。 表5-8 设备噪声源强情况 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 距设备1m处源强. 1; 雷蒙磨粉机; 85. 2; 喂料电振机; 75. 3; 螺旋输送机; 70. 4; 提升机; 70. 5; 运输车辆; 75. 6; 其他噪声; 65-80. 4、固体废物 本项目营运期产生的固体废物主要有除尘器收集尘、化粪池污泥及员工生活垃圾。 （1）除尘器收集尘 除尘器收集的粉尘量约为44.06t/a，属于一般工业固废，来源为生产过程中投入的各种原料，回用于生产，不外排。 （2）化粪池污泥 本项目化粪池会产生一定的污泥，类比同行业，污泥产生量约0.003t/a，定期清掏后外运农田施肥。 （3）生活垃圾 项目职工20人，每人每天产生垃圾量按0.5kg计算，按300天计，则营运期生活垃圾产生量为10kg/d（3.0t/a），在厂区采用垃圾桶集中集后，定期由专人运至附近生活垃圾处置点处理。 三、项目污染物排放汇总 本项目污染物排放汇总情况见表5-9。 表5-9 本项目污染物产排情况一览表 污染类别; 排放阶段; 排放源及污染物名称; 产生量或产生情况; 排放或排放情况. 废气; 施工期; 施工扬尘; 产生量较小; 无组织排放，项目区扩散条件好，通过洒水控制. 机械废气; 产生量较小; 扩散条件好，仅短时对区域环境空气有一定影响，不会造成污染性影响. 营运期; 粉煤灰筒仓呼气力粉尘; 12t/a; 0.012t/a（有组织）. 滑石粉筒仓呼气力粉尘; 1.2t/a; 0.0012t/a（有组织）. 腻子粉筒仓呼气力粉尘; 1.2t/a; 0.0012t/a（有组织）. 原料粉磨、进料过程产生的粉尘; 30t/a; 0.0285t/a（有组织） 0.3t/a（无组织）. 传送、计量、投料环节粉尘; 较少，浓度低; 少量（无组织）. 车辆动力起尘; 0.18852t/a; 0.037704t/a（无组织）. 汽车尾气; 较少，浓度低; 少量（无组织）. 食堂油烟; 2.0mg/m3，0.016kg/d; 0.8mg/m3，0.0064kg/d（有组织）. 废水; 施工期; 施工废水; 少量; 经过沉淀后循环使用，不外排. 营运期; 生活污水; 1.44m3/d（432t/a）; 园区污水处理厂建成运营前经厂区化粪池收集处理后定期清掏外运施肥，不排放；建成运营后经化粪池收集处理后通过园区污水管网排放至园区污水处理厂。. 固废; 施工期; 生活垃圾; 10kg/d; 委托环卫部门清运处置. 弃土; 0; 场内回填平整，无弃方. 建筑垃圾; 30.66t; 尽量回收利用，不能利用的运往住建部门指定地点进行妥善处置. 营运期; 除尘器收集尘; 44.06t/a; 回用于生产. 污泥; 0.003t/a; 定期清掏后外运农田施肥. 生活垃圾; 3.0t/a; 委托环卫部门清运处置. 噪声; 施工期; 施工机械噪声; 65~75dB（A）; 达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求. 营运期; 生产设备噪声; 源强70~85dB（A）; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况                     (表六)

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 | 施工场地 | 施工扬尘 | 产生量较小 | 无组织排放，项目区扩散条件好，通过洒水控制 |
|  |  | 施工机械 | 机械废气 | 产生量较小 | 扩散条件好，仅短时对区域环境空气有一定影响，不会造成污染性影响 |
|  | 运 营 期 | 粉煤灰筒仓呼气力粉尘 | TSP | 12t/a | 0.012t/a（有组织） |
|  |  | 滑石粉筒仓呼气力粉尘 |  | 1.2t/a | 0.0012t/a（有组织） |
|  |  | 腻子粉筒仓呼气力粉尘 |  | 1.2t/a | 0.0012t/a（有组织） |
|  |  | 原料粉磨、进料过程产生的粉尘 |  | 30t/a | 0.0285t/a（有组织） 0.3t/a（无组织） |
|  |  | 传送、计量、投料环节粉尘 |  | 较少，浓度低 | 少量（无组织） |
|  |  | 车辆动力起尘 |  | 0.18852t/a | 0.037704t/a（无组织） |
|  |  | 汽车尾气 | SO2、NOx | 产生量小 | 无组织排放 |
|  |  | 食堂油烟 | 油烟 | 2.0mg/m3，0.016kg/d | 0.8mg/m3，0.0064kg/d（有组织） |
| 水 污 染 物 | 施 工 期 | 设备清洗废水 | SS | 1.2m3/d | 沉淀池收集，回用于施工环节 |
|  |  | 混凝土养护 | / | 4.5m3/d | 全部蒸发消耗，不排放 |
|  | 运 营 期 | 生活污水 | CODcr | 300mg/L，0.432kg/d | 园区污水处理厂建成运营前经厂区化粪池收集处理后定期清掏外运施肥，不排放；建成运营后经化粪池收集处理后通过园区污水管网排放至园区污水处理厂。 |
|  |  |  | BOD5 | 150mg/L，0.216kg/d |  |
|  |  |  | SS | 120mg/L，0.0432kg/d |  |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L，0.1728kg/d |  |
| 固 体 废 弃 物 | 施 工 期 | 建筑垃圾 |  | 30.66t | 尽量回收利用，不能利用的运往住建部门指定地点进行妥善处置 |
|  |  | 生活垃圾 |  | 10kg/d | 委托环卫部门清运处置 |
|  | 运 营 期 | 生产过程 | 除尘器收集尘 | 44.06t/a | 回用于生产 |
|  |  | 工作人员 | 污泥 | 0.003t/a | 定期清掏后外运农田施肥 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 3.0t/a | 委托环卫部门清运处置 |
| 噪 声 | 施工期 | 施工过程 | 施工机械噪声 | 源强65~75dB（A） | 达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求 |
|  | 营运期 | 生产过程 | 生产设备噪声 | 源强70~85dB（A） | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求 |
| 主要生态影响 本项目位于林芝市巴宜区建筑构件产业园，项目施工和运行对生态环境将产生影响，由于项目区没有国家重点保护生物多样性资源，也不涉及拆迁问题，因此敏感的生态影响问题主要是在施工期对地表植被的破坏、改变用地性质以及由此引起的局部水土流失。但是其影响范围和程度都是有限的，随着施工结束，这些问题都会有较大改善。 根据现场调查情况，项目占地为河岸荒滩，占地区内现状为砂石裸露地面，遇大风天气，扬尘较大，项目施工结束后，扬尘问题可得到一定程度的改善。 |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析                                         (表七)

施工期环境影响及减缓措施： 本项目为新建项目，施工期环境影响主要表现在以下几个方面： （1）建筑施工扬尘，会对施工所在地的局部大气环境质量造成一定影响； （2）施工机械运行及运输车辆流动，会对施工区周围的声环境造成一定影响； （3）施工中的施工废水、生活废水的排放，会对施工所在区域的水环境质量造成一定污染影响； （4）工程占地对区域生态环境产生破坏。 一、生态环境影响及减缓措施 （一）工程占地及植被破坏情况 工程生态环境影响集中体现在施工期，工程占用土地及植被破坏情况见表7-1。 表7-1 工程占地类型及植被破坏情况表 工程组成; 占地面积（m2）; 植被情况; 破坏情况. 项目总占地; 8165.64; 无; /. 本项目占地面积为8165.64m2，占地类型为国有建设用地。占地区内现状为砂石裸露地面，遇大风天气，扬尘较大，项目施工结束后，扬尘问题可得到一定程度的改善。施工期施工场地安排在项目用地范围内，内设沉淀池、机械停放场、堆场等；禁止新增临时占地，避免对周边生态环境的破坏。除项目占地区外，在整个施工期都不设新增占地，避免对周边区域的生态格局造成大的影响。 减缓措施 （1）对施工人员加强思想教育，积极宣传环保知识，提高环保意识，明确环境保护要求。禁止垃圾物品随意丢弃等情况的发生，严禁出现污水横流现象。 （2）施工行为限制在工程占地范围内，禁止新增占地，避免对周边区域的生态格局造成大的影响。 （3）项目场地平整、基础开挖工作应做好土石方核算，实现工程内部土石方平衡，禁止私设取土场、弃渣场。 （二）对野生动物的影响分析 施工影响主要表现为人类活动频繁，施工机械和人员活动惊吓、干扰区域附近动物的活动。但是本工程位于人类活动频繁区域，大型野生动物基本不见踪迹，项目施工影响对其影响较小。 二、施工废气影响及减缓措施 施工期废气污染物主要为施工扬尘、机械废气。 （一）施工扬尘影响及减缓措施 影响分析 根据本项目实际情况，施工产生的扬尘主要集中在堆场及材料运输。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。 ①风力起尘 根据工程分析，露天堆场的尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表7-2。由表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250m时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250m时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同，根据相关气象资料，该地区主导风向为东南风，因此施工扬尘主要影响施工点西北侧区域。施工期间，施工扬尘势必会对该区域的环境产生一定的影响。因此，本工程施工期应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。 表7-2 不同粒径尘粒的沉降速度 粒 径 （m）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度 （m/s）; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒 径 （m）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度 （m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒 径 （m）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度 （m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. ②动力起尘 据相关调查统计资料，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，根据工程分析，在不同的风速和稳定度下，运输扬尘对环境的浓度贡献值较大，特别是近距离的颗粒物浓度超过环境标准的几倍，但随着距离的增加，浓度贡献衰减很快。 如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右，表7-3为施工场地洒水抑尘的试验结果，由表可知在实施每天洒水4-5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20-50米范围内。 表7-3 施工期场地洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100; 200. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86; 0.02. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60; 0.01. 根据表7-3可知，项目产生的TSP在200m处达标。 根据项目外环境及当地主导风向（东南风）情况分析，本项目西北侧200m范围内无敏感点，故项目在施工过程影响很小。通往本项目地的道路路况较好，故本项目扬尘主要考虑在厂区内部道路上车辆运输产生的扬尘。考虑到大颗粒在大气中很快沉降到地面，因此，重点预测100微米以下颗粒物的影响。在不同的风速和稳定度下，运输扬尘对环境的浓度贡献值较大，但随着距离的增加，浓度贡献衰减很快，至40m左右基本满足环境标准。经采取洒水降尘措施后，预测本项目扬尘的影响范围为40m，在影响范围内项目场界外无大气敏感点。 为减小施工扬尘对周围环境的影响，必须采取如下防治措施： ①加强管理，文明施工，建筑材料轻装轻卸；装运物料及垃圾的车辆要遮盖封闭，并按环卫部门批准的路线、时间、地点倾倒； ②车辆出工地前应尽可能清除表面粘附的泥土等，避免区域外道路积土产生扬尘，在工地出口处设专人清扫； ③施工现场内的水泥、粉矿灰等散状材料必须遮盖封闭； ④施工场地、施工道路扬尘可用洒水和清扫措施予以控制。施工场地每天洒水抑尘作业4～5次；设专人，对施工道路进行洒水降尘； ⑤对松散的场地及时夯实，施工完后应尽早将临时性用地进行绿化和迹地恢复，避免起尘。 在采取以上施工扬尘的防治措施后，可有效的减轻扬尘污染，改善施工现场的作业环境。 （二）机械废气影响分析 施工过程中，施工机械的废气和运输车辆尾气会对区域环境空气造成一定的污染影响，但对其污染只有烟气黑度的控制。因施工区交通便利，地形空旷，废气扩散条件良好，故施工过程中产生的机械的废气和运输车辆尾气，仅短时对区域环境空气有一定影响，不会造成污染性影响。 三、施工噪声影响及减缓措施影响分析 工程施工噪声主要由施工机械和运输车辆产生。经类比调查，施工机械噪声源强见表7-4。 表7-4 主要施工机械噪声源强表 单位：dB（A） 产噪设备; 距声源1米处声级值. 推土机; 75. 吊车、升降机; 75. 运输车辆; 70. 施工期尽量避免施工机械同时作业。本项目采用距离衰减模式分析该项目对周围声环境的影响。 噪声衰减公式： 式中：Lr——距离声源r处的A声级，dB（A）。 Lro——距声源ro处的A声级，dB（A）。 ro 、r——距声源的距离，m。 预测点的多声源叠加模式： Leq(A)=10lgi=1n100.1LAij 式中： Leq（A）－ 预测点总声压级； LAij－ i个声源在j点的声压级； n －预测点受声源数量。 施工期机械设备噪声叠加值约为78dB，施工期间厂界噪声预测结构如下表： 表7-5 施工期噪声预测结果 预测方位 预测结果; 北厂界50m; 西厂界35m; 南厂界80m; 东厂界30m. 昼 间; 预测值（dB）; 44.02; 47.12; 39.94; 48.46. 标准值（dB）; 70; 70; 70; 70. 是否达标; 是; 是; 是; 是. 达标距离m; --; --; --; --. 评价标准; 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）限值. 从表中可以看出，施工期间噪声值在厂界四周都达标。且通过合理的布置施工场地，项目厂界四周的噪声值控制在最低，经过距离衰减后，本项目施工噪声对周边环境基本无影响。 本次施工期需采取以下防范措施。 ①汽车运输尽量低速行驶，途经居民点禁止鸣笛，可使用灯光示警； ②规范施工秩序，合理安排施工时间，合理布局施工场地，选用良好的施工设备，降低设备声级； ③施工过程中尽量避免高噪声设备同时运行； ④做好运输车辆的和施工机械的管理维护工作，减少因车辆、设备带病运行而产生的不必要的噪声； ⑤加强施工期施工环境管理工作，降低人为噪声。 四、施工废（污）水影响及减缓措施 施工期废（污）水主要是施工废水。 （1）施工废水：施工废水主要为设备清洗废水，设备清洗用水量约为1.5m3/d，废水产生系数按0.8计，则清洗废水量约为1.2m3/d，经沉淀池处理后上清液回用于施工环节。 减缓措施： ①施工废水需修建沉淀池，废水经沉淀处理后用于项目施工环节，禁止排放； ②加强施工管理及施工人员环境保护意识，严禁施工期废水随意倾倒、排放。 五、施工固体废弃物影响及减缓措施 施工期固体废弃物主要为施工过程产生的建筑垃圾及施工人员生活垃圾等。 （1）建筑垃圾：本项目总建筑弃渣量约为30.66t（建筑面积每100m2弃渣量按2t计）。 （2）生活垃圾：本项目施工高峰期施工人员约20人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则施工期生活垃圾产生量约为10kg/d。 减缓措施： ①施工期间建筑弃渣在施工区域进行综合利用，例如碎砖、混凝土块等废料经破碎后，直接用于场地建设材料； ②不可利用的建筑垃圾运往住建部门指定地点进行妥善处置； ③加强施工管理及施工人员环境保护意识，严禁生活垃圾随意丢弃； ④规范废弃建材堆放，集中堆放弃渣，及时清运。 总之，施工期各要素对环境的影响是暂时的、局部的，采取有效的控制措施，可将影响降至最低，施工结束后，其影响基本可消除。 运营期环境影响及减缓措施： 一、水环境影响及减缓措施 本项目营运期废水主要为生活污水。 （1）水环境影响评价等级判定 结合项目工程分析，本项目运营过程中无外排废水，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），项目不涉及废水排放到外环境的情况，按三级B评价。 （2）生活污水 根据水量平衡分析，本项目营运期劳动定员20人，在项目区食宿，生活污水产生系数按0.8计算，则生活污水约为1.44m3/d。 生活污水主要污染物为CODcr、BOD5、氨氮、SS，其中CODcr浓度为300mg/L，BOD5浓度为150mg/L，氨氮浓度为30mg/L，SS浓度为120mg/L，产生量分别为0.432kg/d、0.216kg/d、0.0432kg/d、0.1728kg/d。 减缓措施： ①园区污水处理厂建成运营前生活污水经厂区化粪池收集处理后定期清掏外运施肥，不排放；建成运营后经化粪池收集处理后通过园区污水管网排放至园区污水处理厂，经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，出水通过长约2.3km管道引至下游八一镇第三大桥处尼洋河Ⅲ类水域段排放。 ②在项目办公生活区东南侧修建化粪池（6m³），用于处理项目生活污水。 经采取以上污水收集处理措施后，项目运营期所有废水均采取有效的污染防治措施，对地表水环境影响较小。 二、环境空气影响分析及减缓措施 本项目大气污染物主要来源有生产粉尘、运输扬尘、堆场扬尘、运输汽车尾气、食堂油烟等。 （1）大气评价等级 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ 2.2-2018），选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模式中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按照评价工作分级判据进行分级。 根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放的主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi，计算公式如下： Pi=CiC0i⋅100% 式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg /m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，mg /m3。 C0i一般取GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值；对于没有小时浓度限值的污染物，使用5.2确定评价因子1h平均质量浓度限值。 评价工作等级按下表的分级判据进行划分。 - 表7-6 评价工作等级 评价工作等级; 评价工作等级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax<10%. 三级; Pmax<1%. 本项目选择评价的大气污染物排放特征见表7-7。 - 表7-7 拟建项目废气排放特征及参数 排放源; 污染物名称; 排放高度（m）; 出口内径（m）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 排放速率（kg/h）; 质量标准限值（mg/m3）. 筒仓顶呼吸孔及原料粉磨、进料过程排气口粉尘（有组织）; 粉尘; 28; 1.0; /; /; 0.143; 0.9. 加工区粉尘（无组织）; 粉尘; 10; /; 51.5; 25; 0.125; 0.9. - 表7-8 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/ ℃; 28. 最低环境温度/ ℃; -13. 土地利用类型; 荒漠. 区域湿度条件; 干燥. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ☑否. 地形数据分辨率 / m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ☑否. 岸线距离/ km; /. 岸线方向/ °; /. 根据估算模式计算出的拟建项目各大气污染物排放量和污染负荷情况见表7-9。 - 表7-9 污染物排放量和最大地面空气质量浓度占标率Pi 排放源; 污染物名称; 排放速率（kg/h）; 质量标准限值（mg/m3）; 最大落地浓度 （μg/m3）; 最大落地浓度占标率Pmax（%）; 最大落地浓度距离（m）. 筒仓顶呼吸孔及原料粉磨、进料过程排气口粉尘（有组织）; 粉尘; 0.143; 0.9; 5.3; 0.59; 116. 加工区粉尘（无组织）; 粉尘; 0.125; 0.9; 36.8; 4.09; 38. 根据上表可知，本项目各污染因子中最大占均大于1%且小于10%。按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式中的估算模式对评价等级进行划分，本项目环境空气评价工作等级为二级。 筒仓顶呼吸孔及原料粉磨、进料过程排气口粉尘（有组织）TSP最大浓度落地位置 筒仓顶呼吸孔及原料粉磨、进料过程排气口粉尘（有组织）TSP占标率预测曲线 加工区粉尘（无组织）TSP最大浓度落地位置 加工区粉尘（无组织）TSP占标率预测曲线 （2）项目粉尘排放情况 根据评价等级判定，本项目大气环境影响评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2018)：二级评价项目不进行进一步预测和评价，只对污染物排放量进行核算。经核算，本项目废气污染物排放量见下表： 表7-10 项目粉尘排放情况一览表 污染物; 污染源; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 标准限值; 备注. 粉 尘; 无组织排放; 汽车动力起尘; 0.188; 0.038; /; /; /. 原料粉磨、进料过程产生的粉尘; 1.5; 0.3; ≤36.8; 120; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准. 有组织; 筒仓顶呼吸孔及原料粉磨、进料过程排气口粉尘; 42.9; 0.0429; 1.716; 3.5. （3）大气环境防护距离计算 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期浓度贡献值超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 结合影响预测结果,本项目大气污染物浓度未超过环境质量浓度限值，故项目无需设置大气环境防护距离。 （4）减缓措施 （1）粉煤灰筒仓、腻子粉及滑石粉粉仓顶部设置脉冲式布袋除尘器（每个除尘器风量均为5000m³/h，除尘器处理效率为99.9%）；在磨粉机上方设置1个集气罩+一台脉冲式布袋除尘器（除尘器风量为5000m³/h，除尘器处理效率为99.9%），由引风机抽至除尘器进行净化处理，处理后的废气经一根15m高排气筒排放。 （2）生产厂房设置为封闭式，可有效减轻项目生产粉尘对周边大气环境的影响。 （3）本项目生产所需的粉状材料从输送、计量、投料等方式均为封闭式。 （4）项目物料堆场设置于封闭式的生产厂房内部，可有效减轻堆场起尘。 （5）厂区内运输车辆严格限制行车速度； （6）加强厂区道路的清洁和洒水降尘工作，同时应指派专人对进出场车辆轮胎进行冲洗； （7）加强运输车辆的维修保养工作，禁止使用尾气超标车辆。 （8）食堂已安装净化效率不低于60%的油烟净化装置，食堂油烟采用油烟机经专用管道引至屋顶排放。 综合以上分析，项目营运期粉尘产生量较小，食堂油烟可达标排放。在建设单位落实各项措施后，项目营运期大气污染物可实现达标排放，对周边大气环境影响较小。 三、噪声影响分析及减缓措施 1、噪声源强 噪声主要来源于机械设备产生的噪声，噪声强度见下表。 表7-11 设备噪声源强情况 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 距设备1m处源强. 1; 雷蒙磨粉机; 85. 2; 喂料电振机; 75. 3; 螺旋输送机; 70. 4; 提升机; 70. 5; 运输车辆; 75. 6; 其他噪声; 65-80. 2、影响预测 设备噪声源主要为点声源，评价采用点声源模式预测机械噪声对环境的影响，预测仅考虑距离衰减。源强取采取防治措施后的噪声值。预测模式如下： L2=L1−(20lgr2r1+ΔL) 式中：Lpi——第i个噪声源噪声的距离的衰减值，dB（A）； Loi——第i个噪声源的A声级，dB（A）； ri——第i个噪声源噪声衰减距离，m； roi——距离声源1m处，m； ΔL——其他环境因素引起的衰减值，dB（A）； 对营运期厂界噪声达标情况进行分析，各生产设备的叠加源强87.41dB（A），厂房墙体隔声ΔL取10 dB（A）。 表7-12 设备噪声源强情况 单位：dB(A) 预测点; 距离; 预测噪声值; 标准值. 西厂界; 50m; 43.43; 昼间65 夜间55. 北厂界; 6m; 61.85. 东厂界; 6m; 61.85. 南厂界; 92m; 38.13. 本项目夜间不生产，由预测结果可知本项目营运期厂界噪声最大值为61.85dB(A)，项目夜间不生产，在厂界四周均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 且本项目生产厂房设置为密闭式，通过建筑隔音措施最大限度减小项目生产区噪声的影响；同时结合项目外环境关系，项目周边噪声敏感点距离较远（大于200m）。因此，项目噪声对周边敏感点的影响很小。 3、减缓措施 ①合理布局生产设备及生产时间，定期检查生产设备，防止带病作业； ②生产车间设置为密闭式，厂界四周建设围墙（高度不低于1.8m）； ③对机械设备安装减振装置，进一步消减源强； ④定期对生产设备定期进行维修与保养，使之处于正常工作状态； ⑤优化平面布置，增大噪声衰减距离。 综上，在建设单位采取以上措施后，厂界噪声排放可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。 四、固体废物影响分析及减缓措施 本项目营运期产生的固体废物主要有除尘器收集尘、化粪池污泥及员工生活垃圾。 （1）除尘器收集尘 除尘器收集的粉尘量约为44.06t/a，属于一般工业固废，来源为生产过程中投入的各种原料，回用于生产，不外排。 （2）化粪池污泥 本项目化粪池会产生一定的污泥，类比同行业，污泥产生量约0.003t/a，定期清掏后外运农田施肥。 （3）生活垃圾 项目职工20人，每人每天产生垃圾量按0.5kg计算，按300天计，则营运期生活垃圾产生量为10kg/d（3.0t/a），在厂区采用垃圾桶集中集后，定期由专人运至附近生活垃圾处置点处理。 环评价认为，本项目的固体废物处理去向明确可靠，采取的固废治理措施在生产中具体落实后，不会对周围环境产生明显影响。 五、地下水影响分析 本项目为粉煤灰、腻子粉及滑石粉生产项目，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），将建设项目分为四类，其中I类、II类及III类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价，分类详见HJ610-2016附录A（以下简称附录A）。 根据附录A，本项目属J非金属矿采选及制品制造中69、石墨及其他非金属矿物制品中的其他，编制报告表属地下水Ⅳ类项目。详见表7-17。本项目属于Ⅳ类项目，不开展地下水环境影响评价。 表7-13 附录A（规范性附录）地下水环境影响评价行业分类表 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 地下水环境影响评价项目类别. 报告书; 报告表. J非金属矿采选及制品制造. 64、石墨及其他非金属矿物制品; 石墨、碳素; 其他; Ⅲ类; Ⅳ类. 六、土壤环境影响分析 1、评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）规定的方法对项目评价等级进行判定。 （1）项目类别及占地规模 根据对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于“制造业”中“金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品”中的其他，为Ⅲ类项目。本项目占地面积8165.64m2，小于5hm²，根据占地规模划分，本项目属于“小型”项目。 （2）土壤环境敏感程度 根据对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表3，结合项目外环境关系，本项目土壤环境敏感程度为“不敏感”。 表7-14 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据; 本项目. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标; 经现场踏勘，本项目位于林芝市巴宜区建筑构件产业园，项目所在地周边200m范围内无居民等敏感点，不存在耕地等，敏感程度为不敏感。. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标. 不敏感; 其他情况. - 评价等级判定 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级。项目类别属于“Ⅲ类”项目；按占地规模划分属于“小型”；敏感程度为“不敏感”型项目，对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表4，本项评价工作等级为“-”，可不开展土壤环境影响评价工作。 表7-15 污染影响型评价工作等级划分 占地规模 评价工作等级 敏感程度; I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; --. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; --; --. 注：“--”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 七、风险环境影响分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以将风险可能性和危害程度降至最低。 1、评价依据 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 2、危险物质及工艺系统危险性（P）确定 本项目生产过程中使用的原料均为无毒、性质稳定的物料，产品为粉煤灰、滑石粉及腻子粉，物质性质稳定。根据《建设项目环 境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）推荐物质危险性识别中，项目运营期不涉及危险性物质，不存在重大危险源，项目Q小于1，本项目环境风险潜势为I。 3、评价工作等级划分 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）给出的评价工作等级确定原则见下表。 表7-16 评价工作级别划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险 防范措施等方面给出定性说明。见附录A。. 综上所述，本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析。 4、风险识别 项目粉尘配套布袋除尘器发生故障（破袋），导致废气事故外排。 5、环境风险分析 项目粉尘配套布袋除尘器发生故障（破袋），导致废气事故外排，事故状况下排放的颗粒物对周围大气环境影响较大，因此，应避免事故排放的发生。 6、环境风险管理及防范措施 布袋除尘器滤袋材质的选择及加工方法必须充分考虑本工程运行状况及其烟气特性的要求，保证滤袋在寿命期（使用寿命大于30000h）内安全可靠的运行。滤袋应采用在强度、耐磨、耐热、抗氧化、抗化学物质和热膨胀、抗结露、阻燃等性能方面优良的材质。 项目运营过程中应安排专人对布袋除尘器环保设施定时、定期进行检查，一旦发现隐患应当及时报告和排除。 7、环境风险应急预案 为及时控制事故发生，本项目应设置事故应急预案，具体如下： （1）事故应急组织机构 ①成立应急救援指挥中心、事故应急救援抢救中心。公司总负责人任应急救援指挥中心、事故应急救援抢救中心主任，有关领导均为成员、环保科是站区管理环保事宜的职能部门，配有专职管理干部，站区也有兼职环保员，基本形成了“三级”环境风险管理体系。 ②成立技术支援中心。各科室的技术人员为成员，提供必要的事故应急技术保障，并且调动救援装置。 （2）事故应急演练 事故应急救援预案编制后，应测试应急预案和实施程序的有效性，了解各个应急组织机构的响应和协调能力，检测应急设备装置的应用效果，确保应急组织人员熟知他们的职责和任务。实施定期的应急救援模拟训练，提高各个应急组织机构的应急事故的处理能力，不断改进和完善事故应急预案。 （3）事故应急程序 当发生重大事故时，首先以自救为主。根据对事故进行的应急分级，选择需要的应急预案，启动应急组织机构的职能，依据应急预案进行营救，在进行自救的同时，向上一级救援指挥中心及政府报告。具体应急救援程序依据国家应急救援体系建设方案执行。 ①最早发现者应立即向公司办公室报警，并采取一切妥当的办法果断切断事故源； ②公司办公室接到报警后，应迅速通知有关部门，下达应急救援预案处置指令，同时发出警报； ③应急领导小组组长及消防队和各专业救援队伍应迅速赶往事故现场； ④发生事故的所在场所，应迅速查明事故发生源点，泄露部位和原因，凡能阻止泄漏，而消除事故的，则以自救为主。如泄漏部位自己不能控制的，应向指挥部报告； ⑤救援抢险队到达事故现场后，首先查明现场有无人员受伤，以最快速度使伤者脱离现场，严重者尽快送医院抢救； ⑥对于不同等级（一级、二级、三级）应急预案，启动事故应急救援预案，向有关部门报告，必要时联系社会救援。 （4）事故应急救援保障 为能在事故发生后，迅速准确地有条不紊地处理事故，尽可能减少事故造成的损失，平时必须做好应急救援的准备工作，落实岗位责任制和各项制度。具体措施为： ①落实应急救援组织和人员。每年初，进行一次组织调度与培训，确保救援组织落实； ②按照任务分工，作好物资器材准备，如：必要的指挥通讯，报警，洗消，消防，防护用品，检修等器材及交通工具，上述各种器材应指定专人保管，并定期检查保养，使其处于良好状况； ③定期组织救援训练和学习，每年演练两次，提高指挥水平和救援能力； ④对本厂员工进行经常性的应急救援常识教育； ⑤建立完善的各项制度。值班制度，建立昼夜值班制度；检查制度，每月定期检查应急救援工作落实情况及器具保管情况。 8、风险评价结论 为了最大限度的降低风险事故发生的概率和妥善处理事故发生产生的环境问题，本报告提出了相应的管理措施、工程治理措施和风险应急措施。在认真落实环评提出的各项措施后，风险事故发生的概率较低，且风险事故发生后可以得到妥善的处理，将其对环境的危害降到最低。 因此，从环境风险角度分析，本项目的风险水平是可接受的。 八、营运期环境保护组织管理 （1）加强营运期的环境管理，设置专职或兼职的环境管理人员，负责环境保护工作。 （2）加强对项目区的管理，加强对工作人员的环境知识教育，减少人为因素造成的环境影响； （3）加强对项目营运期固废的处理措施，不得随意丢弃，进而污染环境。 （4）加强对项目营运期废水的处理措施，禁止排放，进而污染环境。 （5）严格控制粉尘污染，生产过程加强洒水降尘工作；堆场进行有效覆盖，即将扰动的堆场要加强洒水降尘工作；袋装水泥要堆放于室内，禁止露天堆放； （6）严格制订定期和不定期的监督检查措施，建立健全各种规范的管理和安全制度； （7）建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产工况，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能； （8）加强生产管理，避免人为操作造成环境的污染。 九、环境监测计划 1、排污口要求 排污口是企业投产后污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是环境管理逐步实现污染物科学化、定量化的主要手段。企业应按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》（国家环保局环监〔1996〕470号）的要求规范排污口，本工程排污口规范化管理要求见表7-17。 表7-17 排污口规范化管理要求表 项目; 主要要求内容; 本工程要求. 基本原则; 1、凡向环境排放污染物的一切排污口必须进行规范化管理； 2、将总量控制的污染物排污口及行业特征污染物排放口列为管理的重点； 3、排污口设置应便于采样和计量监测，便于日常现场监督和检查； 4、如实向环保行政主管部门申报排污口位置，排污种类、数量、浓度与排放去向等; 同左侧要求. 技术要求; 1、按照环监（1996）470号文，排污口位置须合理确定，实行规范化管理； 2、应设置便于采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求; 废水厂区进水口、排水口应设置便于采样、监测的采样口，其它同左侧要求. 立标管理; 1、污染物排放口必须实行规范化整治，应按照国家《环境保护图形标志》（GB15562.1－1995）与（GB15562.2－95）的相关规定，设置由国家环保部统一定点制作和监制的环保图形标志牌； 2、环保图形标志牌设置位置应距污染物排放口及固体废物贮存（处置）场或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m； 3、重点排污单位的污染物排放口以设置立式标志牌为主，一般排污单位的污染物排放口可根据情况设置立式或平面固定式标志牌； 4、对一般性污染物排放口应设置提示性环保图形标志牌; ①废水污染物排放口（厂区及入河口）设置立式提示性环保标志牌； ②污泥排放口设警告性环保标志牌； ③其它设立式或平面固定式提示性标志牌. 建档管理; 1、使用《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容； 2、严格按照环境管理监控计划及排污口管理内容要求，在工程建成后将主要污染物种类、数量、排放浓度与去向，立标及环保设施运行情况记录在案，并及时上报； 3、选派有专业技能环保人员对排污口进行管理，做到责任明确、奖罚分明; 同左侧要求. 图7-1 采样孔位置示意图 图7-2 废气排放口图形标志牌 2、环境监测计划 本项目环境监测计划根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）拟定。 为切实控制本工程治理设施的有效地运行和“达标排放”，落实排污总量控制制度，根据《建设项目环境保护管理条例》第八条的规定，本环评对建设项目实施环境监测建议。提出本项目营运期监测计划见表7-18。 表7-18 环境监测计划 类别; 监测点; 监测项目; 监测频率. 声环境; 厂界四周外1m处; Leq（A）; 1次/季度. 大气环境; 厂界处; TSP; 1次/年. 粉煤灰筒仓排气筒; TSP; 1次/年. 滑石粉筒排气筒; TSP; 1次/年. 腻子粉筒排气筒; TSP; 1次/年. 原料粉磨、进料过程产生的粉尘排气筒; TSP; 1次/年. 十、环保投资 本项目环保措施及投资估算一览表见表7-19。环保设施必须与主体工程“三同时”，并经环保部门验收合格后，方可投入使用。 表7-19 项目工程环保投资估算一览表 （单位：万元） 项 目; 环 保 措 施; 环保投资. 废气治理; 施工期; 施工扬尘; 洒水降尘；物料堆场使用篷布遮盖等; 3.5. 营运期; 粉尘; 粉料筒仓顶部设置脉冲式布袋除尘器；; 计入工程开支. 在鄂式破碎机、球磨机上方分别设置1个集气罩（共计2个集气罩），通过管道连接，共用一台脉冲式布袋除尘器；. 设置封闭式投料、计量装置；. 原料传送带采取封闭措施，输送落料口设置为漏斗状，降低落料高度；; 计入工程开支. 场内车辆限速行驶，设置限速标志、减速带等; 3.0. 进出车辆清洗; 3.5. 运输汽车尾气; 自由扩散; --. 油烟; 厨房设置油烟净化装置; 0.5. 废水治理; 施工期; 施工废水; 建沉淀池，回用于施工环节; 1.5. 营运期; 生活污水; 化粪池（规格6m³，规格为2m×1.5m×2m）处理后外运施肥; 1.5. 噪声治理; 施工期; 施工噪声; 采用低噪声施工机具和先进工艺进行施工，在施工作业中必须合理安排各类施工机械的工作时间，加强设备的保养维护; 计入工程开支. 营运期; 生产设备; 加强维修保养，安装减振垫，厂区边界设置围墙；生产厂房设置为封闭式。. 固废处置; 施工期; 建筑垃圾; 运至住建部门指定地点妥善处置; 1.0. 营运期; 生活垃圾; 在厂区采用袋装收集后，定期由专人运至附近生活垃圾处置点处理; 0.9. 除尘器回收粉尘; 回用于生产; --. 合计; 15.5. 本项目总投资约200万元，环保投资15.5万元，占工程总投资的7.75%。

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果              (表八)

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 | 施工扬尘 | 洒水降尘，对土石堆场进行覆盖 | 施工扬尘产生量得到降低 |
|  |  | 机械废气 | 施工量小，废气排放时间短 | 无组织扩散 |
|  | 运 营 期 | 粉尘 | ①粉煤灰筒仓、腻子粉及滑石粉粉仓顶部设置脉冲式布袋除尘器（每个除尘器风量均为5000m³/h，除尘器处理效率为99.9%）；在磨粉机上方设置1个集气罩+一台脉冲式布袋除尘器（除尘器风量为5000m³/h，除尘器处理效率为99.9%），由引风机抽至除尘器进行净化处理，处理后的废气经一根15m高排气筒排放。 ②生产厂房设置为封闭式。 ③本项目生产所需的粉状材料从输送、计量、投料等方式均为封闭式。 ④堆场出料及进料时对其表面进行喷雾洒水。 ⑤厂区内运输车辆严格限制行车速度； ⑥加强厂区道路的清洁和洒水降尘工作，同时应指派专人对进出场车辆轮胎进行冲洗。 | 污染物达标排放 |
|  |  | 汽车尾气 | 自由扩散 | 对大气环境影响较小 |
|  |  | 食堂油烟 | 食堂油烟采用油烟机经专用管道引至屋顶排放 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 施 工 期 | 设备清洗废水 | 设沉淀池收集，循环利用 | 不外排 |
|  |  | 混凝土养护 | 排入沉淀池处理回用 | 不外排 |
|  | 运 营 期 | 生活污水 | 园区污水处理厂建成运营前经厂区化粪池收集处理后定期清掏外运施肥，不排放；建成运营后经化粪池收集处理后通过园区污水管网排放至园区污水处理厂。 | 不外排或达标排放。 |
| 固 体 废 弃 物 | 施 工 期 | 建筑垃圾 | 尽量回收利用，不能利用的运往住建部门指定地点进行妥善处置 | 不乱堆乱弃 |
|  |  | 生活垃圾 | 委托环卫部门清运处置 | 集中收集后妥善处置，未向环境排放 |
|  | 运 营 期 | 除尘器收集尘 | 回用于生产 |  |
|  |  | 污泥 | 定期清掏后外运农田施肥 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 委托环卫部门清运处置 |  |
| 噪 声 | 施工期 | 施工机械噪声 | 选择低噪设备、意对设备的保养维护 | 对区域噪声环境影响较小 |
|  | 营运期 | 生产设备 | ①优选低噪声设备，加强机械设备的保养和维修，保持设备处于良好的工作状态； ②对生产设备安装减振装置，并定期检查； ③合理安排工作时间，夜间禁止生产； ④生产车间设置为密闭式，厂界处新建围墙。 | 厂界噪声达标排放 |
| 主要生态影响 本项目对生态环境的影响主要在施工期对地表植被破坏以及水土流失， 评价建议采取以下保护措施： （1）对施工人员加强思想教育，积极宣传环保知识，提高环保意识，明确环境保护要求。禁止垃圾物品随意丢弃等情况的发生，按要求收集处理污水，严禁出现污水横流现象。 （2）项目施工场地布置在项目区用地范围内，禁止新增临时用地。 （3）工程砂石堆场等临时堆场集中堆放，并加强场地周边排水、拦挡设施，保证堆场稳定，对临时堆放场用塑料或者篷布加以覆盖，减轻水土流失。 （4）在施工过程中要坚决贯彻防治结合，以防为主的方针，落实“三同时”制度，明确水土流失防治责任，施工单位在施工过程中避免随意扩大扰动面积。 采取以上措施后，施工期对生态影响可降至最低。 |  |  |  |  |

- 结论与建议                                       （表九）

结论 一、项目概况 本项目总占地面积8165.64亩，新建建筑面积1532.97m2，其中钢结构厂房1287.52m2，办公楼（1F）建筑面积236.47m2，门卫室9m2。本项目建设规模为新建年产粉煤灰10万吨、滑石粉1万吨、腻子粉1万吨生产线一条。 本项目总投资约200万元，环保投资15.5万元，占工程总投资的7.75%。 二、项目合理性 （1）产业政策符合性 本项目建设不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发改委令［2013］第21号，2019修正）限制类和淘汰类项目范围内，为允许建设项目，因此，项目建设符合国家产业政策。 （2）规划合理性分析 本项目位于林芝市巴宜区建筑构件产业园，根据《林芝市巴宜区建筑构件产业园控制性详细规划--土地利用规划图》及现场调查情况，项目用地区域位于规划范围内，属于“工业用地”；根据《林芝市巴宜区建筑构件产业园控制性详细规划--产业布局图》，本项目位于园区的“水泥制品制造，砖瓦制造”片区，本项目属于“水泥制品制造”类建设项目，因此本项目用地符合林芝市巴宜区建筑构件产业园控制性详细规划要求。 三、环境现状评价 根据资料收集以及现场调查，项目所在区域环境质量现状良好，可满足相应标准要求。 四、环境影响评价结论 （1）施工期的影响 ①水环境影响 项目施工期间产生的废水量小，成份简单，施工废水排入沉淀处理用于施工环节；施工废水不外排。 ②大气环境影响 施工期废气污染物主要为施工扬尘、机械废气。为减小施工扬尘对周围环境的影响，必须采取如下防治措施： a加强管理，文明施工，建筑材料轻装轻卸；装运物料及垃圾的车辆要遮盖封闭，并按环卫部门批准的路线、时间、地点倾倒； b车辆出工地前应尽可能清除表面粘附的泥土等，避免区域外道路积土产生扬尘，在工地出口处设专人清扫； c施工现场内的水泥、粉矿灰等散状材料必须遮盖封闭； d施工场地、施工道路扬尘可用洒水和清扫措施予以控制。在施工场地每天洒水抑尘作业4～5次；设专人，对施工道路进行洒水降尘； e对松散的场地及时夯实，施工完后应尽早将临时性用地进行绿化和迹地恢复，避免起尘。 f项目区场地开阔，通风条件良好，机械废气扩散条件好，对周围环境影响不大。 ③声环境影响 项目施工过程中，必须加强施工机械的维护保养工作，合理安排施工场所和施工时间并做好施工人员自身防护工作。而且施工噪声影响是暂时的，将随着施工期的结束而消失。通过采取以上措施，可将施工期产生的噪声影响控制在最低程度。 ④固体废弃物影响 项目施工中将会产生少量的建筑垃圾，运往住建部门指定地点妥善处置。 （2）营运期影响： ①水环境影响 项目营运期废水主要为生活污水，生活污水主要污染物为CODcr、BOD5、氨氮、SS，在园区污水处理厂建成运营前经化粪池收集处理后，定期清掏外运施肥；园区污水处理厂建成运营前，生活污水经化粪池收集后，定期清掏，外运施肥；园区污水处理厂建成运营后，生活污水经化粪池收集后，通过园区污水管网排放至园区污水处理厂，经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，出水通过长约2.3km管道引至下游八一镇第三大桥处尼洋河III类水域段排放。营运期废水污染防治措施合理有效，对区域地表水环境影响较小。 ②声环境影响 营运期噪声主要来源于生产设备，经建筑隔声、减振等措施处理后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。 ③大气环境 营运期运输汽车尾气排放量小，属于间断性无组织排放，加之施工场地开阔，扩散条件良好，通过自然稀释后燃油废气对大气环境影响较小；营运期通过洒水降尘、限制行车速度等措施减缓运输扬尘污染，粉料筒仓顶部自带脉冲式布袋除尘设备，可有效减少粉状材料筒仓呼吸气力粉尘；加工区在磨粉机上方设置1个集气罩+一台脉冲式布袋除尘器（除尘器风量为5000m³/h，除尘器处理效率为99.9%），由引风机抽至除尘器进行净化处理，处理后的废气经一根15m高排气筒排放；营运期项目食堂油烟采用油烟净化器处理后经专用管道引至屋顶排放，可以达标排放。 ④固体废物 本项目营运期产生的固体废物主要来源于除尘器收集尘、化粪池污泥以及员工的生活垃圾等。其中除尘器收集尘经收集后回用于生产；生活垃圾在厂区采用袋装收集后，定期由专人运至附近生活垃圾处置点处理；化粪池污泥定期清掏后外运农田施肥。本项目固废处置措施合理，去向明确，可有效防止固废对环境造成二次污染，运营期固废对外环境影响较小。 五、总量控制指标 本项目无生产废水产生；园区污水处理厂建成运营前，生活污水经化粪池收集后，定期清掏，外运施肥；园区污水处理厂建成运营后，生活污水经化粪池收集后，通过园区污水管网排放至园区污水处理厂，经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，出水通过长约2.3km管道引至下游八一镇第三大桥处尼洋河Ⅲ类水域段排放。因此，项目不设置废水总量控制指标。 六、达标排放及治污措施的有效性 本项目对产生废水、废气、固体废弃物和噪声，均进行了治理，分析表明，各项污染治理措施经济技术可行。废水不外排，废气和噪声均能达标排放。评价认为，污染治理措施有效，可保证污染物达标排放。 七、评价结论 本项目符合国家产业政策，项目选址合理，符合相关规划，采取的废气、废水、废渣、噪声治理措施以及生态保护措施经济技术可行，措施有效。工程施工和投入使用将带来一定的环境问题，可通过采取有效的环保措施予以消除或缓解。评价认为，在确保各项污染治理措施“三同时”和外排污染物达标的前提下，从环境保护角度而言本项目建设是可行的。

建议及要求 1、工程建设期间应做到标准化管理，减少施工对环境的影响。 2、保证足够的环保资金，实施本报告建议的各项治污和生态保护措施。 3、固废应及时清运、妥善处置，避免长期堆放造成污染。 4、关心并积极听取可能受项目环境影响的单位的反映，接受当地环境保护部门的监督和管理。 5、建立一套完善的“环境管理手册”，确保以噪声控制、垃圾和废水处理等为目标的污染防治措施有效地运行，避免形成污染；确定专门的环境管理人员，赋予其执行职能必须的权力； 6、严格实施环保措施，接受环境保护部门的监督检查。