- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：        墨脱县2022年公租房建设项目

建设单位（盖章）：     墨脱县住房和城乡建设局

编制日期：           二0二二年五月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 墨脱县2022年公租房建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2111-540423-17-01-702903 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 巴桑罗布 | 联系方式 |  | 18008946599 |
| 建设地点 | 西藏自治区林芝市墨脱县 |  |  |  |
| 地理坐标 | （ 95 度 20 分 22.182 秒， 29 度 19 分 35.233 秒） |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 44-97房地产开发、商业综合体、宾馆、酒店、办公用房、标准厂房等 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 3304.24 |  |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 西藏墨脱县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 墨发改[2021]174号 |  |
| 总投资（万元） | 4600 | 环保投资（万元） | 71 |  |
| 环保投资占比（%） | 1.58 | 施工工期 | 12个月 |  |
| 是否开工建设 | 否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 根据《雅鲁藏布大峡谷国家级自然保护区功能区划图》（见附图9），项目位于自然保护区实验区，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中 “表1 专项评价设置原则表”中“生态：涉及环境敏感区（不包含饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位的项目）”，本项目位于自然保护区实验区，为《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所列的环境敏感区，故应设置生态环境专项评价。 |  |  |  |
| 规划情况 | 《西藏雅鲁藏布大峡谷国家级自然保护区规划》（2011-2020）、《西藏林芝市墨脱县城总体规划（2014-2030）》、《墨脱县土地利用总体规划（2006-2020年）》 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与县城规划符合性分析 墨脱县自然资源局《关于墨脱县2021年公租房建设项目用地初审与选址的初审意见》（墨自然资初审字[2021]1号）中提到：①项目选址位于墨脱县县城内，用地面积4.73亩，其中国有林地0.43亩，公路用地2.192亩，村庄2.11亩，项目不占用耕地，不占用永久基本农田。②项目拟选址在墨脱县土地利用总体规划确定的城市和村镇建设用地范围内，地块位于土地利用总体规划允许建设区内，符合《墨脱县土地利用总体规划（2006-2020年）》。③但项目在县城总规中用地类型为村庄、公路用地、二类住宅用地以及少量公园绿地，本项目建设公租房，用地不符合《西藏林芝市墨脱县城总体规划（2014-2030）》。 根据《初审意见》，墨脱县自然资源局同意本项目用地初审和选址，同时要求建设单位必须完成农用地转用报批和城市总体规划修编工作。综上，项目选址符合《墨脱县土地利用总体规划（2006-2020年）》，在项目建设前，必须按自然资源局要求取得并完善相关土地手续。 2、与《西藏雅鲁藏布大峡谷国家级自然保护区规划》（2011-2020）符合性分析 根据《西藏雅鲁藏布大峡谷国家级自然保护区规划》（2011-2020）第五章相关内容，其中（2）社区建设：大峡谷保护区社区建设的管理将严格执行国家对自然保护区建设管理的有关规定，在大峡谷保护区核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在大峡谷保护区实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其它项目，其污染排放标准不得超过国家及地方规定的污染排放标准，未经大峡谷保护区管理局审核同意和上级主管部门批准，任何单位和个人不得进入大峡谷保护区建立机构和修筑设施。对大峡谷保护区内原有居民基本建设纳入统一管理体系，其新建基本设施项目必须报大峡谷保护区管理局审核，按有关法律法规的程序上报，经批准后方可实施。 本项目为保障性住房建设项目，属于社区的基础设施，项目实施后，可解决墨脱县大部分公务人员住房问题；项目选址位于大峡谷保护区的实验区，运营期间产生的垃圾、废水等通过合理处置后，不会污染环境。项目建设对生物多样性影响为中低度影响，总体上符合《西藏雅鲁藏布大峡谷国家级自然保护区总体规划》（2011-2020）中社区建设要求。目前西藏自治区林业和草原局以《关于墨脱县2022年公租房建设项目开展相关前期工作的复函》（藏林护许补[2022]16号），同意开展项目前期工作，建设单位已委托编制《墨脱县2022年公租房建设项目对西藏雅鲁藏布大峡谷国家级自然保护区生物多样性影响评价报告》并通过评审，环评亦为项目前期手续，现同步开展，评价要求建设单位未取得保护区主管部门正式同意建设许可文件前，不得开工。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目属于鼓励类“三十七、其他服务业”中的“1、保障性住房建设与管理”。因此，项目建设符合国家产业政策。 2、与《中华人民共和国自然保护区条例》符合性分析 《中华人民共和国自然保护区条例》第三十二条提到：在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。在自然保护区的实验区内已经建成的设施，其污染物排放超过国家和地方规定的排放标准的，应当限期治理；造成损害的，必须采取补救措施。 第二十六条提到：“禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外。” 本项目为保障性住房建设项目，属于社区的基础设施，项目实施后，可解决墨脱县大部分公务人员住房问题，项目位于墨脱县城内，对自然保护区影响较小。项目营运期污染物产生量小，均可实现妥善处置，对环境影响较小，且不属于保护区内禁止行为，项目建设符合《中华人民共和国自然保护区条例》。 3、与《在国家级自然保护区修筑设施审批管理暂行办法》（国家林业局令第50号）符合性分析 根据《在国家级自然保护区修筑设施审批管理暂行办法》（国家林业局令第50号）第四条规定“严格限制在国家级自然保护区修筑设施。必须修筑设施的，应当严格控制建设区域、面积和方式，并采取有效措施保护生态环境，确保不对主要保护对象产生重大影响，确保不改变自然生态系统基本特征和结构完整性，最大限度减少对国家级自然保护区的不利影响”，并给出了禁止建设项目的名单“①光伏发电、风力发电、火力发电等项目的设施；②高尔夫球场开发、房地产开发、会所建设等项目的设施；③社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产公益性远景调查的设施；④污染环境、破坏自然资源或者自然景观的设施；⑤国家禁止修筑的其他设施。” 本项目为墨脱县2022年公租房建设项目，位于墨脱县县城内，属于保障性住房建设项目，为县城现住民的基础设施建设，项目位于大峡谷自然保护区实验区，不在禁止建设项目名单内，项目建设符合《在国家级自然保护区修筑设施审批管理暂行办法》（国家林业局令第50号）要求。 - 4、与保护区主管部门要求符合性分析 - 根据《西藏自治区人民政府办公厅关于建立自然保护区监督管理协调联动机制的意见》（藏政办发【2017】145号）第五条加强涉自然保护区建设项目管理的协调联动中第十二点：涉自然保护区实验区的建设项目，由建设项目主管单位向领导小组办公室申报，领导小组办公室召集自然保护区行政主管部门、相关行业部门、自然保护区所在地（市）行署（人民政府）联合会审，经审核同意的项目按照建设项目管理程序办理相关手续。 西藏自治区林业和草原局以《关于墨脱县2022年公租房建设项目开展相关前期工作的复函》（藏林护许补[2022]16号），同意开展项目前期工作，建设单位已委托编制《墨脱县2022年公租房建设项目对西藏雅鲁藏布大峡谷国家级自然保护区生物多样性影响评价报告》并通过评审，环评亦为项目前期手续，现同步开展，评价要求建设单位未取得保护区主管部门正式同意建设许可文件前，不得开工。 5、与《关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期有关工作的函》（自然资函〔2020〕71号）符合性分析 根据《关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期有关工作的函》，要求对各类自然保护地进行整合优化，科学调整范围，将城市建成区调出自然保护区范围，同时对保护区各功能区提出以下管理要求： 缓冲区：除满足国家特殊战略需要的有关活动外，原则上禁止人为活动。但允许开展以下活动：①保护对象栖息地、觅食地与人类农业生产生活息息相关的自然保护区，经科学评估，在不影响主要保护对象生存、繁衍的前提下，允许当地居民从事正常的生产、生活等活动。保留一定数量的耕地，允许开展耕种、灌溉活动，但应禁止使用有害农药；②已有合法线性基础设施和供水等涉及民生的基础设施的运行和维护。 实验区：除满足国家特殊战略需要的有关活动外，原则上禁止开发性、生产性建设活动。仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动：①核心保护区（即核心区、缓冲区）允许开展的活动；②零星的原住居民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，允许修缮生产生活设施，保留生活必需种植、放牧、捕捞、养殖等活动。 本项目位于墨脱县城内，属于应调出保护区区域，目前《西藏雅鲁藏布大峡谷国家级自然保护区总体规划》正在修编，同时本项目属于县城现住民的基础设施建设，符合《关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期有关工作的函》中的保护区准入要求。 6、与《西藏自治区实施〈中华人民共和国自然保护区条例〉办法》（藏政府令〔2001〕37号）符合性分析 《西藏自治区实施〈中华人民共和国自然保护区条例〉办法》中提到： 第二十三条 禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、开矿、采石、挖沙以及其他可能造成自然保护区景观和自然资源破坏的活动。法律、法规另有规定的除外。 未经批准，任何单位和个人不得进入自然保护区的核心区，缓冲区只允许从事科学研究观测活动；实验区可以进入从事科学试验、教学实习、参观考察、旅游以及驯化、繁殖珍稀濒危野生动植物等活动。 核心区和缓冲区不得建设任何生产设施；实验区不得建设污染环境、破坏资源或景观的生产设施。 未经自治区人民政府批准，自然保护区内不得迁入新的单位和居民。 自然保护区未分区的，按照本办法有关核心区和缓冲区的规定管理。 第二十四条 严格控制保护区内各类建设项目，确有必要在自然保护区的实验区内开发建设的项目，必须严格履行审批手续，严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度，编制环境影响报告书（表），报环境保护行政主管部门审批；环保设施须经环境保护行政主管部门验收合格后，建设项目方可投入运行。 自然保护区建立前，位于自然保护区核心区、缓冲区内已建的有污染或造成生态破坏的建设项目，必须进行搬迁或关停；位于自然保护区实验区内的建设项目，排放污染物必须达到国家和自治区规定的标准，造成生态破坏的必须予以恢复。 本项目属于县城现住民的基础设施建设，不涉及第二十三条所列禁止事项，本项目不属于第二十三条中所述生产设施。同时西藏自治区林业和草原局以《关于墨脱县2022年公租房建设项目开展相关前期工作的复函》（藏林护许补[2022]16号），同意开展项目前期工作。 综上分析，本项目建设基本符合《西藏自治区实施〈中华人民共和国自然保护区条例〉办法》（藏政府令〔2001〕37号）要求。 7、区域“三线一单”管控要求 （1）生态保护红线 本项目建设地点位于墨脱县县城内，不属于生态红线划定范围，项目不涉及区域生态红线。 （2）环境质量底线 ①大气环境 根据《墨脱县2021第一季度县域环境质量状况公示》，墨脱县县域空气质量监测项目指标符合《环境空气质量标准》（Gb3095-2012）一类区标准要求。根据大气环境影响分析可知：项目新建公租房，营运期大气污染物主要为住户和商铺餐厨油烟，排放量较小，不会降低大气环境质量。 ②地表水环境 根据《墨脱县2021第一季度县域环境质量状况公示》，雅鲁藏布江各断面监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准，水质较好。项目营运期污水主要为生活污水，不含特殊污染物，产生量较小，合理处置后不会影响地表水体环境。 ③地下水环境 根据《墨脱县2021第一季度县域环境质量状况公示》，县城集中式饮用水地（地表水）水质监测项目均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1的Ⅱ类标准限值及表2和表3的标准限值，地下水现状良好。项目营运期不涉及特殊污染物，对地下水影响较小。 ④声环境 项目区周边无大型噪声源，声环境质量现状良好，项目实施后主要噪声为人类活动噪声和交通噪声，影响范围有限，不会影响项目区声环境功能。 ⑤土壤环境 项目位于县城区域内，周边无较大土壤污染型企业，用地无现有污染情况，土壤环境现状良好。本项目实施不会对土壤环境产生较大影响。 综上所述，规划区的实施满足环境质量底线要求，区域环境质量满足相应功能区要求。 （3）资源利用上线 ①水资源 墨脱县水资源丰富，全县水域总面积约684km2，年降水量在2300mm以上，本项目主要用水环节为生活用水，相比墨脱县丰富的水资源，其用水量较小，不会突破区域水资源利用上线要求。 ②土地资源 项目用地面积9018.41m2，占用墨脱县城土地比例较小，不会突破区域土地资源利用上线要求。 ③能源 本项目主要能源消耗为电，能源利用量占区域资源量较小，不会突破区域能源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 根据西藏自治区发展和改革委员会发布的《西藏自治区第一批国家重点生态功能区9个县产业准入负面清单（试行）》，西藏自治区国家重点生态功能区包含班戈县、察隅县、错那县、改则县、革吉县、墨脱县、尼玛县、日土县、双湖县9个县，《负面清单》所列产业分为限制类和禁止类两类。本项目位于墨脱县，不在负面清单所列类别中。 综上所述，本项目建设符合“环境管控单元、生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”等要求。 （5）环境管控要求 根据林芝市人民政府关于印发《林芝市“三线一单”生态环境分区管控实施意见》的通知（2021.11.14），本项目位于“重点管控单元”，环境管控单元编码“ZH54040220004”，本项目与巴宜区生态环境管控总体要求符合性分析见下表。 表1-1 墨脱县生态环境准入清单 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元分类; 环境要素管控情况; 管控类别; 管控要求; 项目符合性分析; 是否符合. ZH54042320001; 墨脱县城镇开发边界; 重点管控单元; 大气环境受体敏感重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区; 空间布局约束; 1.推进新型城镇化，科学规划城镇生产、生活、生态空间，将尊重自然、顺应自然、保护自然的理念贯穿城镇规划设计、建设、管理的全过程。 2.加强城镇集中式饮用水源地保护，科学划定饮用水源地保护区并严格依法依规管理，确保饮水安全。; 本项目属于县城现住民的基础设施建设，对推进城镇发展具有较大意义；本项目不涉及水源地保护区。; 是. 污染物排放管控; 1.强化建筑、道路、施工和裸露地等抑尘措施和强化移动源污染防治，减少大气污染物排放。 2.统筹考虑城镇水资源、水生态、水环境、水安全、水文化和岸线等多方面的有机联系，保障水环境质量和流域健康。 3.加大资金投入力度，加快建设城镇和各类园区、医院等环境保护基础设施，强化运营管理，规范城镇生活污水处理和排放口设置，提高固体废物、医疗废物、危险废物的处置能力，逐步推行生活垃圾分类制度，建立健全城乡生活垃圾收运、处置体系。; 项目施工期严格落实大气污染防治措施，污水妥善处置。; 是. 环境风险防控; 存在环境风险隐患的企业，开展环境风险排查，制定环境风险应急预案，做好应急准备，并定期进行演练。; 项目不需制定风险应急预案。; 是. 资源利用效率; 改善能源结构，推广使用水能、风能、地热能、太阳能等清洁能源，严控煤、薪柴使用量。提高能源使用效 率，全面落实最严格水资源管理制度，强化节水措施，努力提高水资源开发利用效率与效益。; 项目加强管理，节约用水。; 是. 综上，本项目符合林芝市生态环境分区管控要求。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 项目位于林芝市墨脱县，场地中心地理位置坐标为东经95度20分22.182秒，北纬29度19分35.233秒，具体位置见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 一、项目概况 1、项目建设内容和组成 本项目占地面积3304.24m2，总建筑面积9018.41m2。项目新建2栋公租房，其中A栋公租房建筑面积2873.76m2，B栋公租房建筑面积6144.65m2。 项目组成具体见表2-1。 表2-1 项目工程组成及主要环境问题一览表 工程类别; 项目名称; 工程建设内容; 主要环境问题. 建设期; 运营期. 主体 工程; A栋公租房; 位于场地北侧，框架剪力墙结构，地上七层，地下一层，占地面积403.98m2，建筑面积2873.76m2，建筑高度24.8m，共设计4间商铺，50套公租房。; 固废、噪声、废水及扬尘、生态影响; 生活污水、生活垃圾、餐饮油烟和餐饮垃圾、餐饮废水. B栋公租房; 位于场地南侧，框架剪力墙结构，地上八层，地下一层，占地面积786.55m2，建筑面积6144.65m2，建筑高度28.85m，共设计8间商铺，110套公租房。. 辅助 工程; 挡墙; 新建浆砌石直立式挡墙高3.7m，长度159.50m，位于公租房建筑西侧，南北布置。; /. 硬化工程; 场地混凝土硬化面积1379.91m2。; /. 停车位; 新建室外停车位37个。; /. 配套用房; 项目整个场地呈台状，A栋公租房场地比B栋公租房场地高4m。规划在台状地形下面布置配套设施用房，包括水泵房、消防水池、储藏间、柴油发电机房等。; /. 公用 工程; 给水; 采用市政供水，从西侧市政道路上接入DN100给水管道两根。地下1层内布置生活水泵房，楼顶布置18m3生活水箱。; /. 排水; 雨污分流，雨水排入市政雨水管网，污水经化粪池收集处理后排入市政污水管网。; /. 供电; 由区域电网提供，地下一层设置一套柴油发电机（常载功率220kW），用于应急供电。使用1个标准油桶储存少量柴油，设计柴油储量不大于1m3。项目柴油仅供柴油发电机应急使用，储存量较小，由专人负责管理，其环境风险极小。; /. 环保工程; 生活垃圾收集设施; 在公租房每个楼梯出口处设置加盖垃圾桶收集生活垃圾。; /. 污水处理设施; 污水经化粪池收集处理后，排入市政污水管网，化粪池位于场地西北侧区域，标准图集号G11-50SQF，地埋式钢筋混凝土结构，有效容积50m3。; 污水. 绿化; 设计种植香樟14棵，胸径10-14cm，位于在停车位区域。; /. 商铺污染物管理; 项目新建12间商铺，均出租，商铺中可能含有餐饮行业，其餐饮油烟、餐厨垃圾、餐厨废水等应自行按要求处置。; 餐饮油烟和餐饮垃圾、餐饮废水. 2、人口规模 项目新建160套公租房，平均居住人数按2人/套计，总居住人数320人。商铺中餐饮类按照4间计算，总接待人数按200人次/天计。 3、经济技术指标 本项目主要经济技术指标见表2-2。 表2-2 主要经济技术指标一览表 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 总用地面积; m2; 3304.24. 2; 总建筑面积; m2; 9018.41. 3; 其中; A楼; m2; 2873.76. 4; B楼; m2; 6144.65. 5; 总占地面积; m2; 1190.53. 6; 其中; A楼; m2; 403.98. 7; B楼; m2; 786.55. 8; 容积率; 1.51. 9; 建筑密度; %; 19.94. 10; 场地挖方; m3; 1091.30. 11; 场地填方; m3; 4622.20. 12; 硬化面积; m2; 1379.91. 13; 挡墙长度; m; 159.50. |
| 总平面及现场布置 | 一、总平面布置 项目用地范围基本呈规则长方形。规划用地内南北向并排布置A栋公租房、B栋公租房，整个场地呈台状，A栋公租房场地比B栋公租房场地高4米，规划用地内A栋公租房与B栋公租房台状地形下部建设消防配套用房，公租房的主入口设置在西侧衔接市政道路。 A栋公租房为一排二个单元拼接呈一字型布置，每单元设置一部楼梯，一部电梯，地下利用场地高差设计有水泵房、消防水池、储藏间、柴油发电机房。 B栋公租房为一排四个单元拼接呈一字型布置，每单元设置一部楼梯，一部电梯，地下利用场地高差设计有储藏间。 环保设施主要为化粪池，位于场地西北角，为地埋式钢筋混凝土结构；餐饮类商铺按照要求自行建设油烟净化设施、隔油池和专用餐厨垃圾收集设施。 二、施工设施的布置 （1）弃渣场/取土场 根据项目设计方案，项目挖方1091.30m3，回填量4622.20m3，项目借方3530.9m3，项目所需土石方全部外购成品料场或周边建设项目挖方，禁止在保护区内自行开采。 项目土石方平衡详见下表所示。 表2-3 本项目土石方平衡表 单位：m3 项目; 开挖; 回填; 弃方; 借方; 挖方去向; 借方来源. 表土剥离; 826.06; 826.06; 0; 0; /; /. 场地平整; 0; 3795.96; 0; 3530.72; /; 外购. 建筑工程地基开挖; 265.24; 0; 0; 0; 用于场地平整; /. 合计; 1091.30; 4622.20; 0; 3530.72; /; 外购. （2）施工便道 项目施工道路利用现有道路，不新建临时施工便道。 （3）施工场地 项目不设置施工营地，设施工场地1处，位于永久占地范围内，占地面积600m2，施工场地拟设处现状植被主要为水浇地及灌丛植被，无珍稀、保护植物分布。主要作为材料堆放场、施工机械停放处以及临时表土堆场，项目不涉及拌和，全部采用商砼，不在现场设置拌合站或预制件加工场。 （4）表土堆放场 项目施工期场地清理阶段需进行表土剥离，剥离的表土用于后期绿化覆土，表土剥离范围为整个永久占地范围，剥离面积3304.24m2，剥离量826.06m2，表土临时堆场设置于施工场地内，占地面积500m2，堆放高度平均1.65m，表土临时堆场严格落实水土流失防治措施。 |
| 施工方案 | 1、交通运输条件 本项目施工便道充分利用周边现有道路，不新建施工便道。 2、施工工期计划 根据本项目设计资料，拟定本项目施工计划为：本项目开工时间为2022年6月，完工时间为2023年6月，施工期总计为12个月。 3、施工劳动定员 本项目施工高峰期施工人员约30人，不在项目区食宿。 4、施工工艺 本项目施工内容主要包括场地清理、土石方工程、给排水和电气工程、建筑工程、硬化工程、绿化、设备安装工程，最后竣工验收后交付使用。主要施工工序及可能的产污环节详见下图，本项目施工不涉及特殊工艺。 图2-1 施工工序及产污环节示意图 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 一、生态环境质量现状 根据《墨脱县2022年公租房建设项目生态环境影响专项评价》，评价区生态环境质量现状结论如下： （1）评价区主要土地利用类型为林地，占评价区比例为59.32%；本项目占地面积3304.24m2，土地利用现状为：水浇地0.21公顷，城镇村道路用地0.06公顷，农村宅基地0.06公顷。 （3）评价区植物区系属泛北极植物区—中国—喜马拉雅森林植物亚区—雅鲁藏布江河谷地区。评价区内划分出4种自然植被类型，分别为①半常绿季雨林，②常绿阔叶林，③竹林和竹丛，④灌草丛；3种人工植被类型，分别为①旱地作物植被，②水田作物植被，③果园型。评价区内共有维管束植物99科185属293种，其中：蕨类植物15科18属28种，裸子植物2科2属2种；被子植物82科165属263种。 （4）评价区动物地理区域为属于东洋界-中印亚界-西南区-喜马拉雅亚区-墨脱吉隆小区，动物属于亚热带山地森林动物群。评价区共有脊椎动物17目42科84种。 （5）评价区内分布有国家二级重点保护植物10种；评价区分布有喜马拉雅特植物：墨脱吊石苣苔共1种；毛叶桫椤、白桫椤、滇西贝母兰列入《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》（IUCN）—濒危（EN），但未列入《中国珍稀濒危植物名录》。锡金海棠、新型兰列入《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》（IUCN）—易危（VU）。项目占地范围及周边50m范围内不涉及上述重点保护植物、濒危植物或特有植物。 （6）评价区内分布有国家一级重点保护动物1种；国家二级重点保护动物9种，其中哺乳类2种、鸟类7种，被列入CITES附录的有10种；评价区内共分布有特有动物3种，为两栖和爬行类。项目占地范围未见上述重点保护、特有动物活动迹象。 （7）评价区内景观生态体系分布有人工景观和自然景观2个景观类别，包括9个景观类型，其中自然景观有4个类型：林地景观、灌丛景观、草地景观、湿地景观；人工景观有5个类型：林地（人工）景观、灌丛（人工）景观、耕地景观、道路景观、居住地与社区景观；共计308个斑块，评价区总面积为350.44hm2。 （8）根据《西藏自治区生态功能区划》，项目属于《西藏自治区生态功能区划》中的II-藏东高山深谷温带半湿润常绿阔叶林—暗针叶林生态区，II1-念青唐古拉山南翼常绿阔叶林、云冷杉林生态亚区，II1-3-雅鲁藏布大峡谷生物多样性保护生态功能区。 二、大气环境 根据《墨脱县2021第一季度县域环境质量状况公示》，墨脱县县域空气质量监测项目指标符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一类区标准要求，项目区环境空气质量良好，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中一类区标准限值。 三、水环境现状 （1）地表水 项目位于雅鲁藏布江流域，根据《墨脱县2021第一季度县域环境质量状况公示》，雅鲁藏布江各断面监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准，项目所处地表水功能区为III类区，现状水质较好，满足功能区的要求。 （2）地下水 根据调查，项目区域周边无地下水污染型企业，区域地下水水质良好，能满足《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)中的III类标准。 四、声环境现状 项目所在地区域为县城地区，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）属于2类功能区。项目厂界外200m范围内不存在声环境保护目标，项目周围主要噪声源为交通噪声，区域声环境可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。 五、土壤环境现状 根据现场调查，项目区域内无较大土壤污染型企业，区域土壤质量较好，可满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第一类用地标准。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 无 |
| 生态环境保护目标 | 一、生态环境保护目标 本工程占地类型包括林地、公路用地和村庄等，现状分布有树木、灌丛和草本植物，无珍稀保护植物。项目不占用基本农田或耕地，项目所在区域不属于生态红线管控区域。 项目主要的生态保护目标见下表。 表3-2 项目主要生态环境保护目标 环境要素; 敏感目标; 环境特征; 主要保护内容. 生态环境; 土地资源; 项目区域土地较为珍贵，项目占用土地现状为包括交通运输用地、耕地和住宅用地等，项目将永久改变占地区域土地利用现状。; 区域土地资源. 植物资源; 项目区不涉及重点保护植物且距离评价范围内重点保护植物较远。; 植被. 动物资源; 项目区位于县城建成区，野生动物分布较少，且项目区未见保护动物活动。; 野生动物及其生境. 西藏雅鲁藏布大峡谷国家级自然保护区; 国家级自然保护区实验区; （1）以热带北缘半常绿季风雨林生态系统为基带的我国最完整的湿润山地森林生态系统垂直类型组合系列与生存其间的珍稀濒危物种；（2）对西藏生态环境有重要影响的水汽通道环境；（3）保存完整的世界第一大峡谷自然遗迹。. 二、地表水环境保护目标 项目工程建设和运行均无涉水工程，污水经处理后排入市政污水管网，区域地表水为雅鲁藏布江，位于项目区西侧约1.7m处，地表水功能区划为III类区。 表3-3 地表水环境保护目标 环境要素; 保护目标名称; 环境功能; 相对位置关系. 地表水环境; 雅鲁藏布江; III类水体; 西侧1.7km. 三、声环境、环境空气保护目标 声环境、环境空气保护目标见下表3-4。 表3-4 项目大气环境、声环境保护目标一览表 名称; 坐标/°; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 亚东村住户; 95.33973418; 29.32642636; 居民; 约3人; GB3095-2012 I类区、GB3096-2008 2类区; 东侧; 10. 95.33969923; 29.32589281; 居民; 约10人; 南侧; 30. 95.33975301; 29.32737403; 居民; 共约850人; 东侧; 10. 95.33941708; 29.32759334; 北侧; 20. 95.33907844; 29.32722536; 西侧; 20. |
| 评价 标准 | 一、环境质量标准 1、环境空气 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的一级标准及其修改单（生态环境部【2018】29号公告标准修改单），主要污染物及浓度限值见表3-5： 表3-5 环境空气质量标准 统计指标; 主要污染物; SO2; NO2; O3; PM10; PM2.5; CO. 年平均; 浓度限值（μg/m3）; 20; 40; /; 40; 15; /. 24小时平均; 50; 80; /; 50; 35; 4000. 1小时平均; 150; 200; 160; /; /; 10000. 日最大8h平均; /; /; 100; /; /; /. 2、地表水环境 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水域标准。主要水质因子及浓度限值见表3-6： 表3-6 地表水环境质量标准 水质因子; pH; COD; BOD5; 氨氮; 总磷. III类标准浓度限值; 6～9; 20mg/L; 4.0mg/L; 1.0mg/L; 0.2mg/L. 3、声环境 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，具体标准限值见表3-7： 表3-7 声环境质量标准 类别; 昼间; 夜间. 2类; ≤60dB; ≤50dB. 4、地下水 执行《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)中的Ⅲ类标准，限值见表3-8。 表3-8 地下水质量标准 水质因子; pH; 氯化物; 氨氮; 总大肠菌群; 耗氧量（CODMn法，以O2计）. Ⅲ类; 6.5~8.5; ≤250mg/L; ≤0.5mg/L; ≤3.0CFU/100mL; ≤3.0mg/L. 5、土壤环境质量 土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第一类用地相应标准限值。 二、污染物排放标准 1、污水 生活污水经化粪池收集处理后，通过污水管网排放至县城污水处理厂，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的Ⅲ级标准。 表3-9 污水综合排放标准（GB8978-1996） 单位：mg/L 污染物; 三级标准限值. pH; 6～9（无量纲）. 悬浮物（SS）; ≤400. 五日生化需氧量（BOD5）; ≤300. 化学需氧量(CODcr); ≤500. 氨氮; /. 2、废气 施工期大气污染物为扬尘和尾气，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值。具体最高允许排放浓度见表3-10： 表3-10 废气最高允许排放浓度 名称; 采用标准; 无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; GB16297-1996 无组织排放监控浓度限值; 1.0mg/m3. 二氧化硫; 0.40mg/m3. 氮氧化物; 0.12mg/m3. 3、噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相应标准。 表3-11 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）; 噪声值. 昼间; 夜间. 70; 55. 4、固体废物 执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。 |
| 其他 | 无 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 一、施工期生态环境影响分析 项目占地使得现状0.21hm2耕地和0.06hm2道路用地转变为居住用地，其对墨脱县城整体土地利用现状影响较小。项目区无特有、保护、重要物种分布，且距离上述物种分布点较远。项目施工活动对动植物有一定影响，包括对群落类型及其特有性、群落面积、栖息地连通性、物种数量等的影响，影响均较小。项目位于墨脱县城建成区，对自然保护区主要保护对象影响较小。 二、施工期环境空气影响分析 1、施工扬尘环境影响分析 扬尘的来源包括有：①土方挖掘及现场堆放扬尘；②建筑材料的堆放、现场搬运、装卸等产生扬尘；③汽车来往造成的现场道路扬尘。 根据国内外的有关研究资料，扬尘起尘量与许多因素有关，如挖掘机等施工机械在工作时的起尘量决定于挖坑深度、挖掘机抓斗与地面的相对高度、风速、土壤的颗粒度、土壤含水量、渣土分散度等条件；而对于渣土堆扬尘而言，起尘量还与堆放方式、起动风速及堆场有无防护措施、尘粒的粒径和沉降速度等密切相关。不同粒径的尘粒的沉降速度见表4-1。 表4-1 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径（μm）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（μm）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径（μm）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. （1）施工场地扬尘的环境影响分析 根据有关市政施工现场实测资料的记录，在一般气象条件下，当风速在2.5m/s的情况下，建筑工地内TSP浓度是上风向对照点的2.0-2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m左右。通过类比调查研究，未采取防护措施和土壤较干燥时，开挖的最大扬尘约为开挖土量的1%。在采取一定防护措施或土壤较湿润时，开挖的扬尘量约为0.1%。在采取适当防护措施后，施工扬尘范围一般在场界外50-200m左右。 扬尘的大小跟风力及气候有一定的关系，拟建设项目地处墨脱县，降雨较多，但在洒水和避免大风日情况下施工，相应的扬尘影响范围较小，下风向50mTSP浓度会小于0.3mg/m3。 拟建项目距离位于大峡谷自然保护区实验区内且周边敏感点相对较近，施工扬尘势必会对保护区植被、住户等敏感点产生一定不良影响，而在通过采取合理布置施工场地，尽量将施工场地布置在占地区域中央区域，同时在洒水和避免大风日情况下施工等措施下，扬尘对保护区、住户的影响将得到一定程度降低，且扬尘的不良影响将随着施工期的结束而结束。 （2）路面扬尘的环境影响分析 施工运输车辆通过便道行驶产生的扬尘源强大小与污染源的距离、道路路面、行驶速度有关。一般情况，在自然风作用下车辆产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面洒水抑尘，每天洒水4～5次，扬尘减少70%左右，施工场地洒水试验结果见表4-2。 表4-2 施工场地洒水抑尘试验结果 单位：mg/m3 距离; 5m; 20m; 50m; 100m. TSP小时 平均浓度; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.74; 0.60. 由表4-2可见，实施每天洒水4～5次，可有效控制车辆扬尘，将TSP污染缩小到20～50m。混凝土浇铸期间，大量混凝土运输车频繁驶入现场，在物料转接口处，每辆车都有不同程度产生物料散落在地面现象。经车辆碾压，在工地周边形成大面积水泥路面或扬尘，破坏了地面道路、绿化地、人行道，施工现场周边形成大量的固废层，景观影响较大。 同时，车辆洒落尘土的一次扬尘污染和车辆运行时产生的二次扬尘污染均会对环境产生明显不利影响。运输车辆扬尘的产生量及扬尘污染程度与车辆的运输方式、路面状况、天气条件等因素关系密切，采取合适的防护措施可以有效地避免或大幅降低其污染，在拟建设项目的施工过程中必须对其加以重视。 （3）施工扬尘对敏感点的影响分析 扬尘的大小跟风力及气候有一定的关系，根据施工场地扬尘分析，下风向50mTSP浓度会小于0.3mg/m3。施工场地设置在拟建项目的内部，但仍会对自然保护区内植被、以及周边住户造成一定不良影响，因此应加强扬尘污染管控。同时混凝土运输车行驶过程对周围的居民区产生一定的影响，原材料和建筑垃圾的运输车辆在进入施工现场时洒落尘土的一次扬尘污染和车辆运行时产生的二次扬尘污染会对拟建项目周围产生一定的环境影响，通过采取设定固定的行车路线、行车时间和限制行车速度、增加洒水的次数、对车辆经过的路线进行及时的清扫、运载建筑材料的车辆进行加盖等措施可以大大减少路面扬尘对周围的敏感点的影响，且扬尘的不良影响将随着施工期的结束而结束。 2、施工机械和运输车辆所排放的尾气环境影响分析 施工机械和运输车辆排放尾气主要的污染物有SO2、NOX、CO、HC。主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围内敏感点产生一定影响，由于排放量不大，其影响的程度与范围也相对小，通过采取限制超载、限制车速等措施可以大大降低运输车辆及施工机械尾气对周围环境敏感点的影响。 综上所述，项目施工期废气对环境影响较小。 三、施工期水环境影响分析 项目施工生活污水产生量预计0.96m3/d，污染物主要为CODCr、BOD5、SS、NH3-N等，经施工期临时旱厕收集处理后外运施肥，对周围环境影响较小。 施工期开挖深度较浅，不涉及基坑水排放问题。施工车辆清洗废水量为2m3/d，主要污染物为SS，沉淀后回用，不外排。 经采取上述措施后，施工期产生的废水对地表水环境影响较小。 四、施工期声环境影响分析 根据项目施工期产噪设备的噪声源强，考虑本工程施工期噪声源对环境的影响，仅考虑声源到不同距离处经距离衰减后的噪声。 施工期间的施工机械设备噪声源可近似视为点源，采用点声源衰减模式来计算施工期间距施工机械设备不同距离处的噪声值，预测模式如下： LA(r)=LA(r0)-20lg(r/r0) 式中：LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A) LA(r0)—距声源r0处的A声级，dB(A) r—预测点距噪声源距离，m r0—距噪声源的参照距离，m 施工期噪声影响随着施工进度不同和设备使用不同而有所差异，涉及设备数量多，功率大、运行时间长，处理不当将会对周围声环境造成较大影响。施工初期主要是场地平整、建筑垃圾清运、材料运输等，噪声源为流动不稳态噪声源；主体工程施工过程中主要使用混凝土运输车等施工机械，固定稳态噪声源较多。施工机械噪声随距离衰减预测见表4-3。 表4-3 各施工设备在不同距离处的噪声值 单位：dB(A) 机械名称; 噪声源强 [dB(A)]; 与声源不同距离（m）的噪声预测值[dB(A)]. 15; 30; 60; 120; 200. 挖掘机; 87; 63.48; 57.46; 51.44; 45.42; 40.98. 装载机; 87; 63.48; 57.46; 51.44; 45.42; 40.98. 混凝土输送泵; 90; 66.48; 60.46; 54.44; 48.42; 43.98. 振捣器; 85; 61.48; 55.46; 49.44; 43.42; 38.98. 由表4-3可知：（1）如果使用单台施工机械，在无遮挡的情况下，昼间距施工场地边界15m以外可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，夜间在60m以外可达到标准限值。但在实际施工过程中，往往是多种机械同时使用，其噪声影响范围会更大。 （2）为了降低施工噪声对区域声环境质量带来的不利影响，环评要求禁止夜间施工。因生产工艺上要求必须连续作业或者特殊需要，确需在敏感时段进行建设施工的，建设单位和施工单位应当在施工前向当地生态环境局申请获得夜间施工许可证后方可进行施工作业，并告知周边居民，取得谅解。 （3）随着工程竣工，施工噪声的影响将消失，施工噪声对环境的不利影响是暂时的、短期的行为，将随着施工期的结束而消失。 （4）项目区周边声环境敏感点主要为亚东村住户，最近距离为10m，施工场地布设应尽量远离敏感点，布置在场地东侧中部区域，以减少施工噪声对住户的不良影响。 五、固体废物环境影响分析 施工期产生的固体废物主要包括：施工人员的生活垃圾、施工产生的建筑垃圾。 生活垃圾产生量约15kg/d，在施工场地集中收集后，委托当地环卫人员清运处置；建筑垃圾产生量按照50kg/100m2建筑垃圾计算，本项目建筑面积9018.41m2，则建筑垃圾产生量约4.51t，集中收集后运至当地主管部门指定位置进行处置。 固废采取相应的处置措施后，对环境的影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 一、营运期水环境影响分析 项目新建160套公租房，平均居住人数按2人/套计，总居住人数320人。商铺中餐饮类按照4间计算，总接待人数按200人次/天计。 参照《西藏自治区用水定额》（2019修订版），公租房住户生活用水量按90L/人·d计，则办公生活最大日用水量为28.80m3/d，取0.80的产污系数，则公租房住户生活污水量为23.04m3/d。餐饮类商铺用水定额按20L/人·次，则其用水量为4m3/d，餐饮类商铺应自行建设隔油设施，对餐饮废水进行预处理后方可排入本项目化粪池。 上述废水经50m3化粪池收集处理后，经市政污水管网排入县城污水处理厂。 - 生活污水主要污染物为：CODcr、BOD5、SS、NH3-N，浓度分别按300mg/L、160mg/L、200mg/L、35mg/L计，生活污水污染物浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的Ⅲ级标准；餐饮废水主要污染物为动植物油，浓度约为150mg/L，经餐饮单位自建隔油设施处理后，动植物油排放浓度约为30mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的Ⅲ级标准。 二、大气环境影响分析 项目营运期大气污染物主要为餐厨油烟，包括公租房住户厨房油烟和餐饮单位油烟，公租房住户厨房油烟由其自行安装抽油烟机，油烟引至楼外排放。餐饮单位应自行安装符合要求的油烟净化设施，确保其油烟排放满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）要求。 三、声环境影响分析 项目营运期噪声主要为社会生活噪声，要求各商铺加强管理，减少人为噪声。 四、固体废弃物影响分析 项目营运期固废主要来自于生活垃圾和餐饮垃圾，项目公租房定员320人，生活垃圾产生量按1kg/人·d计，则生活垃圾产生量为320kg/d，由垃圾桶收集后，委托当地环卫人员清运处置。 商铺中餐饮类按照4间计算，总接待人数按200人次/天计，餐饮垃圾产生量按0.1kg/人·次计算，则餐饮垃圾产生量约20kg/d，由餐饮单位自行委托处置，禁止其混入本项目公租房生活垃圾共同处置。 五、生态环境影响分析 项目为保障性住房建设项目，项目自身污染物产生量较低，经治理后妥善排放。附属商铺污染物治理由商铺负责，本次评价对其提出限制性要求。 项目本身位于墨脱县城建成区内，且位于市政道路东侧紧邻区域，项目实施新增的人员活动对保护区影响较小。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目位于自然保护区实验区，项目与自然保护区相关规定符合性分析见前文，本章节涉及主要从避让保护区可行性方面分析其符合性。 1、项目占用保护区的必然性 本项目为墨脱县2022年公租房建设项目。目前本县公务人员及事业单位人员居住用房极其短缺，公职人员分散居住在县城各个片区。本项目的建设是为了解决县城公职人员住房难的问题，有效改善生活与居住条件，提升生活与工作便利。因此项目选址必须位于墨脱县城范围内。 根据《西藏雅鲁藏布大峡谷国家级自然保护区规划》（2011-2020），墨脱县整个行政区域均位于雅鲁藏布大峡谷国家级自然保护区范围内，墨脱县城位于自然保护区实验区，因此项目选址无法避让自然保护区。 2、规划符合性 根据《西藏林芝市墨脱县城总体规划（2014-2030）》，项目用地类型为村庄、公路用地、二类住宅用地以及少量公园绿地，项目用地不符合县城总规；目前墨脱县自然资源局出具了《建设用地预审与选址意见书》（用字第540423202100035号），通过了项目用地预审，同时要求项目未取得规划、建设用地审批手续前不得开工。 鉴于项目用地最终应由主管部门自然资源局审批，与环评同属于项目前置手续，因此建设单位同时推进，争取项目尽快实施，本次评价要求建设单位未按照自然资源局要求取得并完善相关土地手续，不得开工建设。 3、选址结论 本项目为保障性住房建设项目，无法避让西藏雅鲁藏布大峡谷国家级自然保护区，项目位于西藏自治区林芝市的墨脱县城市规划区内，项目实施和运行对保护区影响较小。 项目用地不符合县城总规；目前墨脱县自然资源局出具了《建设用地预审与选址意见书》（用字第540423202100035号），通过了项目用地预审，同时要求项目未取得规划、建设用地审批手续前不得开工。本次评价要求建设单位未按照自然资源局要求取得并完善相关土地手续，不得开工建设。 综上，从环境保护角度而言，本项目选址较为合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 一、生态环境保护措施 根据《墨脱县2022年公租房建设项目生态环境影响专项评价》，建设单位应采取以下生态环境保护措施： 1、野生植物保护措施 - 施工人员和车辆的管理 ①在施工进场前，以公告、散发宣传册等形式，加强对施工人员的生态保护宣传教育；同时，在施工区标桩划界，设置野生植物保护警示牌，警示施工人员自觉保护野生植物资源；此外，制定严格的施工制度，严禁施工人员进入项目红线外的林区，以减小植被受影响面积，避免对植被造成破坏，从而削减工程建设对野生植物的人为影响。 ②为维护施工现场交通秩序，需制定相关制度加强车辆管理。首先，施工车辆进出保护区时，不可随意改道，要按照现有道路行驶，避免对原生植物造成进一步的破坏；其次，凡进入施工现场所有停放车辆必须服从管理要求，做到定点停放，不得随意乱停，不得堵塞消防通道和进出路口；最后，现场所有车辆均要按照施工现场限速标志行驶，严禁超速，严禁有安全隐患的车辆行驶。 （2）施工作业管理 划定施工红线，严格按照红线范围施工，禁止超红线范围破坏植被。加强施工人员的管理，禁止出现随意砍伐树木、破坏植被的现象。优化工程设计方案，永久建筑物尽量避让林木。在保障工程建设质量的前提下，加快施工进度，缩短对保护区的影响周期。严格按照设计的要求在施工区内施工，在保障建设的前提下，施工过程中尽量不占用原生植被，施工临时用地位于永久占地区域，且应选择植被稀疏地带，施工结束后建成绿化。为将项目建设对保护区野生植物的生境影响降低到最小限度，需严格按要求施工：一是进入项目区的各类机械开挖作业，一定要做到开挖一段支护一段，支护一段开挖一段，土方开挖深度与边坡支护高度保持一致，严禁超挖；二是施工场地设置在项目建设区内植被稀疏地带，以减少对植被的破坏；三是严格落实环保措施，确保施工期污染物达标排放，减少因施工污染导致的植被破坏问题；四是施工前进行表土剥离，妥善暂存，用于后期绿化覆土工作。 （3）有害生物防治管理 施工过程中，施工设备的包装材料与施工人员携带进来的施工工具，都是林业有害生物入侵的媒介，建设单位需结合县林业局及保护区管理部门的监督与指导，本着“预防为主，科学防控，依法治理，促进健康”的方针，通过配备的诱捕器、生物显微镜、检疫工作箱等林业有害生物防治检疫工具，在施工材料运入场地时加强检验检疫工作，对有些潜在危害的材料进行集中销毁，做好相应的林业有害生物防治工作。 （4）保护植物管理 在评价区内分布有墨脱吊石苣苔等喜马拉雅特有植物1种，分布在评价区边缘地带，距离项目区较远。评价区内分布有CITES附录Ⅱ物种7种，距离项目区较远。评价区内分布的重要植物物种为白桫椤、毛叶桫椤、千果榄仁等，这些物种大部为建群物种，分布在墨脱县城区外围。项目建设区在县城建成区内，不会直接占用该类型植被，不会直接损害这些重要物种的植株个体。 项目施工区不涉及保护植物，施工期应加强管理，禁止超范围破坏植被现象。 2、野生动物保护措施 ①重视对评价区野生动物的保护，对野生动物进行识别宣传和设置标示牌，对施工人员进行必要的野生动物保护教育和自身安全教育，施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》。 ②项目区位于城市规划区范围，因区域耕作和生产活动的开展，评价区动物以鸟类和小型兽类为主，在施工期间通过加强管理力度，杜绝对保护区内各种野生动物的伤害。一是加强管控力度：划定施工红线，严格按照红线范围施工，尽量缩小施工人员的活动范围，严禁随意丢弃工程废物和生活垃圾，避免过多干扰鸟类和兽类栖息环境；二是完善管理制度：设立监督举报系统，实行奖罚分明政策，同时工作人员参与管理，互相督促；三是加大惩罚力度：杜绝一切捕捉鸟类用于食用和观赏的行为，严禁一切捕猎活动，一经发现，立即上报，严格按照法律法规进行惩处；四是若发现受伤的野生动物，应立即上报主管部门以采取相应措施。 ③严禁施工人员追赶、惊吓、捕杀野生动物，禁止在禁猎区毁巢、取卵以及实施其他破坏野生动物生境的行为。 ④合理安排施工作业方式和时间，晨昏尽量避免高噪声作业；尽量不使用强光源，减少灯光照射时间，以免干扰野生动物的休息、觅食、交配等正常活动；尽量将工期安排避开重要野生动物的繁育期。 ⑤在施工时，避免生活污水的直接排放，减少水体污染；同时，对霉变物质、施工废弃物、生活垃圾等按防止污染及卫生要求进行处理，以减小对野生动物栖息地生境的破坏。 ⑥在保障工程建设质量的前提下，加快施工进度，缩短对保护区的影响周期。 3、生态恢复措施 施工结束后按照设计方案进行绿化，在植被恢复树种选择上一定要采用乡土树种或草种实施人工促进恢复，避免外来物种的入侵；另外，根据不同土壤条件选用人工栽植或撒播等种植技术，使种子在较短时间内能萌发生长，植株迅速覆盖地面，达到稳固边坡和绿化美化的作用等。同时，施工过程中要做好对建筑材料的检疫工作，做好防治林业有害生物、森林防火等措施，使植被尽快恢复，达到较高的覆盖率和成活率。 4、其他生态环境保护措施 建设单位还应落实《墨脱县2022年公租房建设项目生态环境影响专项评价》提出的生态环境管理措施、生态监测措施以及生态补偿措施。 二、废气污染防治措施 （1）要求施工现场应建立以项目经理为第一责任人的施工现场环境保护责任制，施工组织设计中必须有环境保护措施和控制施工扬尘的专项方案； （2）对施工场地松散、干涸的表土，经常洒水防治粉尘； （3）车辆在驶出施工工地前要做好冲洗、遮蔽、清洁等工作，对暂时不能运出施工工地的土方，必须采取集中堆放、压实、覆盖袋网以及适时洒水等有效抑尘措施； （4）对于闲置3-6个月以上的现场空地，需进行硬化、覆盖或临时简单绿化等处理； （5）运载建筑材料的车辆应该加盖毡布，防止被大风吹起，污染环境，对运输过程中落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。 （6）限制进场运输车辆的行驶速度，而且对运输散状材料和施工垃圾等易产生扬尘的车辆要严密遮盖，避免沿途撒落。对于建筑垃圾清运必须使用封闭车，现场要有专人负责管理，渣土清运时，应当按照批准的路线和时间到指定的地点倾倒。 （7）施工期间燃油机械设备较多。运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料。以上措施将降低施工机械和汽车尾气对周围敏感点的影响。 采取上述措施可以减少扬尘、尾气对周围环境的影响。 三、废水污染防治措施 （1）生活污水 本项目施工人员生活污水产生量较小，修建简易旱厕收集后，由工作人员定期清掏外运施肥，施工结束后对旱厕进行消毒并填埋拆除。 （2）施工废水 工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，严禁废水乱排、乱流污染施工场地。施工车辆清洗废水收集沉淀后回用，不外排。另外本环评要求施工期间加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械在施工过程中燃料用油跑、冒、滴、漏现象的发生。 四、噪声防治措施及可行性分析 施工期声环境影响减缓措施主要从以下要求考虑： （1）合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备均匀地使用； （2）从控制声源和噪声传播以及加强管理等几个不同角度对施工噪声进行控制： ①控制声源 有意识地选择低噪声的机械设备；对于开挖和运输土石方的机械设备（挖土机、推土机等）以及翻斗车，可以通过排气消声器和隔离发动机震动部分的方法来降低噪声，其他产生噪声的部分还可以采用部分封闭或者完全封闭的办法，尽量减少振动面的振幅；闲置的机械设备等应该予以关闭或者减速；一切动力机械设备都应该经常检修，特别是那些会因为部件松动而产生噪声的机械，以及那些降噪部件容易损坏而导致强噪声产生的机械设备。 ②控制噪声传播 对各种噪声比较大的机械设备进行一定的隔离和防护消声处理，同时修建硬质围挡减缓噪声传播。 ③加强管理 对施工车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在环境敏感点限制车辆鸣笛。 通过合理布置施工场地和施工时间，使用低噪音的设备从根本上控制噪声，加强控制传播与管理等措施，达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，降低施工噪声对周围环境的影响。 五、固体废物防治措施 施工固废主要为项目建设过程中产生的建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾。施工人员生活垃圾在施工场地集中收集后，委托当地环卫人员清运处置；建筑垃圾集中收集后运至当地主管部门指定位置进行处置，严禁于自然保护区内自行设置弃渣场。 此外，固体废物运输过程中采用密闭运输，杜绝废物散落，一旦发现有散落现象，及时将散落的固废清运。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、营运期废水污染防治措施 项目营运期废水主要为生活污水，经50m3化粪池收集处理后，通过市政污水管网排入县城污水处理厂。餐饮类商铺应自行建设隔油设施，对餐饮废水进行预处理后方可排入本项目化粪池。 2、营运期废气污染防治措施 项目营运期大气污染物主要为餐厨油烟，公租房住户自行安装抽油烟机，油烟引至楼外排放。餐饮单位应自行安装符合要求的油烟净化设施，确保其油烟排放满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）要求。 3、声环境影响分析及减缓措施 项目营运期噪声主要为社会生活噪声，要求各商铺加强管理，减少人为噪声。 4、固体废物防治措施 项目营运期固废主要来自于生活垃圾和餐饮垃圾，生活垃圾由垃圾桶收集后，委托当地环卫人员清运处置。餐饮垃圾由餐饮单位自行委托处置，禁止其混入本项目公租房生活垃圾共同处置。 5、生态环境保护措施 运营期对陆生植被几乎无影响。加强对生态的管理，保护区管理机构派遣人员开展对公租房入住人员的环境教育，提高社区居民植物保护意识。 工程建成后，将使野生动物的觅食范围有所缩小，因此应保护好它们的栖息地，保护区管理机构加强对人员的管理，减少人类对野生动物的干扰。工程的实施将使野生动物的分布格局发生一些改变，有些野生动物可能会迁移到周边附近适合的替代生境中，这些区域应加强监测与保护，保护区派遣巡护人员，加强项目区的生态环境的监控和管理，在关键位置宣传牌，标明珍稀野生动物的种名与图片以及保护级别，以起警示作用。 建设单位还应落实《墨脱县2022年公租房建设项目生态环境影响专项评价》提出的生态环境管理措施、生态监测措施以及生态补偿措施。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 本项目总投资4500万元，通过估算本项目环保投资约71万元，占项目总投资的1.58%，本项目环保投资一览表见下表。 表5-1 环境保护措施与投资估算一览表 （单位：万元） 项 目; 环 保 措 施; 环保投资. 废气治理; 施工期; 施工扬尘; 围挡设施、洒水抑尘、抑尘网，运输车辆遮盖; 10. 施工机械废气; 加强设备维护保养; 1.5. 营运期; 油烟; 加强管理，餐饮单位应自行安装符合要求的油烟净化设施; ——. 废水治理; 施工期; 施工废水; 新建沉淀池、洗车台; 2. 营运期; 生活污水; 新建50m3化粪池，加强餐饮单位管理，要求其自行建设隔油设施; 0.5. 噪声治理; 施工期; 施工噪声; 合理安排施工时间，合理布设设备，加强管理，设置围挡; 2. 营运期; 社会生活噪声; 加强管理; ——. 固废处置; 施工期; 建筑垃圾; 建筑垃圾集中收集后运至当地主管部门指定位置进行处置，严禁于自然保护区内自行设置弃渣场; 2. 生活垃圾; 委托当地环卫人员清运处置; 1. 营运期; 生活垃圾; 2. 餐饮垃圾; 由餐饮单位自行委托处置，禁止其混入本项目公租房生活垃圾共同处置; ——. 生态保护; 施工期、营运期; 落实生态保护措施; 50. 合计; 71. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 加强野生动植物保护宣传工作；划定施工红线，禁止超范围破坏植被；加强车辆管理，限速限鸣，不得随意开辟道路；严禁一切捕猎、惊吓野生动物活动；合理安排施工时间；落实施工期污染防治措施；落实植被恢复工作。 | 施工期未超红线范围施工，未出现随意砍伐林木、随意破坏植被现象，未出现肆意捕杀、围猎野生动物现象，按照设计方案进行绿化。 | 落实生态管理、监测和补偿措施。 | 营运期落实生态管理、监测和补偿措施。 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 建设沉淀池和旱厕处理施工期废水 | 施工期废水不外排，未对区域产生明显不良影响 | 新建50m3化粪池，加强餐饮单位管理，要求其自行建设隔油设施 | 污水妥善处置 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 合理安排施工时间，合理布设设备，加强管理，设置围挡 | 施工期噪声达标排放，未因施工噪声污染受到投诉和处罚 | 加强管理 | 营运期噪声影响较小 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 围挡设施、洒水抑尘、抑尘网，运输车辆遮盖 | 施工期粉尘达标排放，未因施工扬尘污染受到投诉和处罚 | 加强管理，餐饮单位应自行安装符合要求的油烟净化设施 | 餐饮单位按要求落实 |
| 固体废物 | 建筑垃圾集中收集后运至当地主管部门指定位置进行处置，严禁于自然保护区内自行设置弃渣场；生活垃圾委托当地环卫人员清运处置 | 建筑垃圾妥善处置，禁止在保护区内设置弃渣场；生活垃圾妥善处置 | 生活垃圾委托当地环卫人员清运处置 | 生活垃圾妥善处置 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | 落实《墨脱县2022年公租房建设项目生态环境影响专项评价》提出的生态环境监测计划 | / | 落实《墨脱县2022年公租房建设项目生态环境影响专项评价》提出的生态环境监测计划 | / |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

墨脱县2022年公租房建设项目的建设符合国家产业政策及相关规划，项目选址不可避让自然保护区，项目实施符合自然保护区相关条例、规划要求。项目用地不符合县城总规；目前墨脱县自然资源局出具了《建设用地预审与选址意见书》（用字第540423202100035号），通过了项目用地预审，同时要求项目未取得规划、建设用地审批手续前不得开工。本次评价要求建设单位未按照自然资源局要求取得并完善相关土地手续，不得开工建设。 项目建设后，有利于推动当地经济社会发展，起到良好的社会效益和经济效益。本次评价认为，在采取相应的环境保护措施和生态环境恢复措施后，本工程的建设对周边环境的影响能为环境所接受，从环保角度分析，该工程的建设是可行的。